ＣＩＡＳ構評-008-01

平成19年２月26日制定

平成19年9月 3日変更

平成２６年9月 １９日変更

平成２７年６月 １日変更

構造評価委員会

超高層建築物性能評価 申請図書作成要領

（建築基準法第２０条第一号（第二号ロ、

第三号ロ及び第四号ロ）関係）

－　目　次　－

§１．提出図書一覧 　　　　　　　　　　　・・・・・　p.１

§２．性能評価用提出図書 作成要領　　　　・・・・・　p.２

§３．別添 作成要領　　　　　　　　　　　・・・・・　p.４

別添様式（記載例） 　　　　　　　　・・・・・　p.５

§４．別表 作成要領　　　　　　　　　　　・・・・・　p.10

別表様式（記載例） 　　　　　　　　・・・・・　p.11

§５．追加検討資料 作成要領　　　　　　　・・・・・　p.23

§６．大臣認定申請用提出図書 作成要領　　・・・・・　p.24

§７．最終版図書 作成要領　　　　　　　　・・・・・　p.25

§８．提出図書作成要領（設計変更） 　　　・・・・・　p.26

§９．提出図書作成要領（軽微な設計変更） ・・・・・　p.29

株式会社　国際確認検査センター

ＣＩＡＳ

§１．提出図書一覧

構造評価委員会における超高層建築物の性能評価の申請から完了までの間に必要な提出図書は、下表の通りです。

提出図書は、本要領及び関連する様式等に従い、作成して下さい。

| 提出期日 | 提出図書 | 部数 | 作成要領又は書式 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受付委員会 １週間前の16:00まで | ・性能評価申請書 | １部 | 様式 CIAS構評-006-01 | 専用の用紙を用意してございます。 |
|  | ・性能評価用提出図書（概要書） | ２部 | 本要領 §２参照 | 受付委員会における内容確認用として使用いたします。 |
| 受付委員会 前営業日の16:00まで | ・性能評価用提出図書（概要書） | 事前にお知らせします。 | 本要領 §２参照 | 委員会及び部会での検討資料として使用いたします。 ※受付委員会で説明が必要な場合、説明用資料（普通紙Ａ４横）は、委員会当日にご持参下さい。 |
|  | ・性能評価用提出図書（構造計算書） | １部 | 構造計算書のチェック用として使用いたします。（目次、所見、建築材料の大臣認定書（別添含む）及び工法の一般評定等の評定書・評定報告書等を含む。） |  |
| 部会当日 | ・指摘事項回答書 ・追加検討資料 | 担当評価員数+１部 | 様式 CIAS構評-009-01 本要領 §５参照 | 部会において内容確認をいたします。 追加資料が必要となる場合は併せてご用意下さい。 |
| 報告委員会 前営業日の16:00まで | ・追加検討資料 | 事前にお知らせします。 | 本要領 §５参照 | 委員会報告資料として使用いたします。 |
|  | ・別添の（１）建築物概要及び構造概要 | １部 | 本要領 §３参照 | 性能評価書(案)の原紙として使用いたします。 （別添の（２）構造説明図は不要です。） |
|  | ・別表、付表１、付表２、付表３ | １部 | 本要領 §４参照 | 性能評価書(案)の原紙として使用いたします。 （従来の資料１、２、３・・・は不要です。） |
|  | ・説明用資料（普通紙Ａ４横） | １式 | 受付委員会で使用した説明用資料 ＋ 担当評価員が指示する説明用資料 を作成してご提出下さい。 |  |
| 報告委員会の数日後 | ・大臣認定申請用提出図書 | １部 | 本要領 §６参照 | 大臣認定申請用提出図書として使用いたしますので、ファイル綴じでご提出下さい。 |
|  | ・別添の（１）建築物概要及び構造概要 及び（２）構造説明図 ・別表、付表１、付表２、付表３ | 各１部 | 本要領 §３参照 本要領 §４参照 | 片面印刷・バラ（ホチキス留め等は行わない）で別途ご提出下さい。 |
| 大臣認定申請の 概ね１週間後 | ・最終版図書 | ２部 | 本要領 §７参照 | １部は確認印を押印しお返しいたします。 |

§２．性能評価用提出図書 作成要領

１．「性能評価用提出図書（概要書）」及び「性能評価用提出図書（構造計算書）」の体裁について

（１）「性能評価用提出図書（概要書）」及び「性能評価用提出図書（構造計算書）」は、それぞれＡ４版見開き製本としてまとめて提出して下さい。

（図面等でＡ３版になるものは折り込んで下さい。）

（２）表紙及び背表紙には下記の事項を記入して下さい。

①件　　　名（建築物名称）

②「性能評価用提出図書（概要書）」又は「性能評価用提出図書（構造計算書）」

③申請年月日（受付委員会の日付）

④申請者名（会社名）

⑤設計者名（会社名）

２．「性能評価用提出図書（概要書）」の目次及び構成

- 性能評価申請書（写）（様式CIAS構評-006-01） - パース又は模型写真 - 目次 - 別添（超高層建築物の構造方法） ←§３参照 ・建築物概要及び構造概要 - 別表 ←§４参照 ・建築基準法第２０条第一号の認定に係る性能評価の内容 ・付表１ 構造検討の概要 ・付表２ 地震応答解析に用いた復元力の概要 ・付表３ 設備・維持管理概要 （１）建築設計概要書 １－１ 一般事項 ①建物名称 ②建築場所 ③地域・地区 ④用途 ⑤建築主 ⑥設計・監理者名（一般、構造） ⑦施工者名 等 １－２ 建築物概要 ①敷地面積 ②建築面積 ③延べ面積 ④基準階面積 ⑤容積率 ⑥階数（地上、地下、塔屋） ⑦高さ関係 （軒の高さ、建築物の高さ、最高部高さ、基礎底深さ、杭支持深さ） ⑧基準階階高 ⑨構造種別（基礎、骨組、床、耐震壁、ブレース、外壁、内壁等） ⑩主要設備概要（空調、衛生、電気、エレベータ等） 等 １－３ 建築計画概要 ①敷地周辺環境 ②全体計画概要 等 １－４ 所要図面 ①配置図 ②各階平面図 ③主要立面図 ④主要断面図 ⑤主要矩計図 等 （２）構造計画概要書 ①主体構造及び架構形式 ②耐震・耐風設計方針 ③耐震・耐風性能目標一覧（動的・静的） ④地盤及び建物支持条件 ⑤断面設計方針 ⑥施工計画と構造計画上の関係 等

（３）構造設計概要（④～⑪の資料については、代表的な検討結果のみでも結構です。ただし、性能評価用提出図書（構造計算書）には全結果を示して下さい。） ①使用材料及び許容応力度 ②固定荷重、積載荷重、積雪荷重及びその他の荷重に関する検討 （固定荷重、積載荷重、積雪荷重等に関する構造計算書） ③設計用層せん断力の検討（層せん断力の分布形等） ④応力解析概要 ⑤応力図 ⑥部材設計（部材断面、継手、仕口等の設計） ⑦地下階及び基礎の設計 ⑧耐震設計に関する検討（建築物に作用する地震力に関する構造計算書） ⑨耐風設計に関する検討（建築物に作用する風圧力に関する構造計算書） ⑩風圧、地震等に対する屋根ふき材、外装材等の検討 ⑪土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物にあっては、土砂災害に対する検討 等 （４）構造図 ①基礎伏図 ②各階略伏図 ③軸組図 ④部材断面表 ⑤部材詳細図 ⑥その他の特殊設計部分構造図 等 （５）地盤調査概要 ①地形・地質の概要 ②ボーリング（地盤）調査位置図 ③ボーリング結果・柱状図（Ｎ値を含む地盤断面図） ④支持地盤の耐力判定資料 ⑤その他必要に応じて、地下水位測定・孔内水平載荷試験・室内土質試験・ＰＳ検層・常時微動測定結果等に関する資料 等 （６）時刻歴応答解析概要 ①時刻歴応答解析の方針（解析手法、使用プログラム） ②採用地震動（地震動の選択作成方法等） ③応答解析結果（応答最大加速度分布、応答最大層せん断力分布、応答最大転倒モーメント分布、応答最大層間変位（変形角）分布、応答最大塑性率分布及び構造計算書） 等 （７）その他 ７－１ 施工計画概要（特殊な施工計画を要する建築物の場合） ①施工の基本方針 ②施工管理計画（品質規準類及び管理体制）及び工法概要 ７－２ 実験及び調査報告書 実験又は特別な調査に基づいて構造計算及び検討を行った場合はその報告書 等 ７－３ 特殊な材料の概要 ①建築基準法第３７条第二号の規定により認定された材料の場合、その認定書の写し ②指定建築材料以外の材料の場合、その品質及び品質管理 ７－４ 特殊な装置の概要及び維持管理概要 ①特殊な装置（免震層、制振部材、アクティブ制振装置、融雪装置等）の概要 ②申請物件における特殊な装置に関する維持管理体制及び日常点検、定期点検、臨時点検項目及び判断基準 等 ７－５ 仕様規定に適合しない構造方法に対する検討書 耐力及び靱性その他の建築物の構造特性に影響する力学特性値（当該部分及びその周囲の接合の実況に応じた加力試験、当該部分を構成するそれぞれの要素の剛性、靱性その他の力学特性値及び要素相互の接合の実況に応じた力及び変形の釣合いに基づく構造計算）等

§３．別添 作成要領

|  | 別添（超高層建築物の構造方法） （１）建築物概要及び構造概要 |  |  |  |  |  |  | ◇別添は、建築物概要及び構造概要で構成されます。 - ページ打ちは、 別添－１、別添－２、別添－３・・として下さい。 - 用紙サイズはＡ４版として下さい。 - 報告委員会後に、大臣認定申請用提出図書として使用いたします。 - 別添の様式については、P5～P9に示すとおりです。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 別添-１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 別添-２ |  |  |  |  |  |  |  |  |

別添（超高層建築物の構造方法）

（１）建築物概要及び構造概要

| 性能評価番号 |  | CIAS講評 － |  | 性能評価年月日 |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 件名 |  | （件名は、建物を表す名称として下さい。○○○新築工事等は不可です。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 | 一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 | 構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 者 | 監理 | 建築物の延べ面積と性能評価対象部分の延べ面積が異なる場合のみ記載して下さい。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ．建築物概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面 積 | 敷地面積 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築面積 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 延べ面積 | m2 （性能評価対象： m2） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基準階面積 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 階 数 | 地上 | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下 | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔屋 | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高 さ | 軒の高さ | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築物の高さ | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高部の高さ | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基準階階高 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １階階高 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地階階高 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基礎底深さ | Ｇ.Ｌ－ m |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 盤 | 設計用Ｇ.Ｌ | － m （TP－ ｍ等） |  |  | 設計用地下水位 |  |  | Ｇ.Ｌ－ m |  |
|  | 土質・N値・Vs値 | Ｇ.Ｌ－ m | 土 質 |  | N 値 | Vs値 （m/s） |  |  | 極めて稀に発生する地震動に対する液状化の有無 |
|  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工学的基盤の位置 | Ｇ.Ｌ － m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液状化対策 | ○○工法による地盤改良 or なし(液状化を考慮した計算を行っている場合は具体的な計算方法等を記載して下さい。) |  |  |  |  |  |  |  |
| 土砂災害特別警戒区 域の指定 |  | 指定なし or 指定区域 |  |  |  |  |  |  |  |

別添－１

| Ⅱ．基礎構造の概要 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基礎の構造方法 及び形式 |  |  |
| 地盤の 許容応力度 |  | （杭基礎の場合は、不要。その場合、斜線で削除して下さい。） （kN/m2） （kN/m2） |
| 最大接地圧 |  | （kN/m2） （kN/m2） |
| 杭種・杭径(先端 杭径)及び杭長 |  | （直接基礎の場合は、不要。その場合、斜線で削除して下さい。） |
| 許容支持力 |  | （kN/本） （kN/m2） |
| 杭頭荷重 |  | （kN/本） （kN/m2） |
| Ⅲ．主体構造の概要 |  |  |
| 構造上の特徴 |  |  |
| 構造種別 骨組形式 |  | 上部構造：構造種別 骨組形式 下部構造：構造種別 骨組形式 |
| 柱・はり 断面・材料 |  | 柱断面：mm はり断面：mm 鉄骨： （法第37条第二号の認定材料である場合は コンクリート： 大臣認定番号を記載して下さい。） 鉄筋： 鉄筋継手： |
| 柱・はり接合部 |  |  |
| 耐力壁・その他 |  |  |
| 床形式 |  |  |
| 屋根形式 |  |  |
| 非耐力壁 | 外壁 |  |
|  | 内壁 |  |
| 特定天井 |  | （特定天井がある場合には、特定天井の概要（設置階・室の用途・単位重量・規模・構造形式・クリアランスなど）を記載して下さい。特定天井がない場合には、「無」と記載して下さい。） |

別添－２

| Ⅳ．制振部材の概要 （制震部材を使用していない場合は、斜線で削除して下さい。） |  |
| --- | --- |
| 制振部材の種類 |  |
| 基数 |  |
| 形状・寸法 |  |
| 材料特性・基準値等 |  |
| メーカー名 | （法第37条第二号の認定材料である場合は、大臣認定番号も記載。） |

※複数メーカーの制振部材の使用を想定している場合は、それぞれの寸法・基準値等を記載して下さい。

また、複数の種類を混在して使用する場合は、それぞれ欄を分けて整理して下さい。

| Ⅳ．免震層の概要 （免震層がない場合は、斜線で削除して下さい。） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然ゴム 系積層 ゴ ム or 鉛プラグ 入り積層 ゴ ム or 高減衰系積層ゴム | 免震材料の種類 |  |  |
|  | 基 数 |  |  |
|  | 長期最大面圧(N/mm2) |  |  |
|  | 寸法・基 準値等 | 形状・有効ゴム径(mm) |  |
|  |  | ゴムのせん断弾性係数(N/mm2) |  |
|  |  | ゴムの総厚（mm） |  |
|  |  | １次形状係数 |  |
|  |  | ２次形状係数 |  |
|  |  | 鉛プラグ径(mm) |  |
|  |  | 基準面圧(N/mm2) |  |
|  |  | 一次剛性(kN/m) |  |
|  |  | 二次剛性(kN/m) |  |
|  |  | 切片荷重(kN) |  |
|  |  | 限界ひずみ(%)・限界変形(mm) | （基準面圧に対応する値を記載して下さい。） |
|  |  | 圧縮限界強度(δ＝０)(N/mm2) |  |
|  |  | 引張限界強度(N/mm2) |  |
|  | メーカー（認定番号） |  |  |

別添－３

| Ⅳ．免震層の概要 （免震層がない場合は、斜線で削除して下さい。） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| すべり系 支 承 | 免震材料の種類 |  |  |
|  | 基 数 |  |  |
|  | 長期最大面圧(N/mm2) |  |  |
|  | 寸 法 ・ 基 準 値 等 | 形状・有効ゴム径(mm) |  |
|  |  | ゴムのせん断弾性係数(N/mm2) |  |
|  |  | ゴム厚(mm)×ゴム層数 |  |
|  |  | すべり材外径(mm) |  |
|  |  | すべり板外寸(mm) |  |
|  |  | 摩擦係数 |  |
|  |  | 基準面圧(N/mm2) |  |
|  |  | 限界変形(mm) |  |
|  |  | 圧縮限界強度(N/mm2) |  |
|  | メーカー（認定番号） |  |  |
| 転がり系 支 承 | 免震材料の種類 |  |  |
|  | 基 数 |  |  |
|  | 長期最大面圧(N/mm2) |  | （鋼球・車輪投影面積換算面圧・強度） |
|  | 寸法・基 準値等 | 転がり面形状・寸法(mm) |  |
|  |  | 鋼球径(mm)×個数 |  |
|  |  | 摩擦係数 |  |
|  |  | 基準面圧(N/mm2) |  |
|  |  | 限界変形(mm) |  |
|  |  | 圧縮限界強度(N/mm2) | （鋼球・車輪投影面積換算面圧・強度） |
|  |  | 引張限界強度(N/mm2) |  |
|  | メーカー（認定番号） |  |  |
| 弾塑性系 減衰材 | 免震材料の種類 |  |  |
|  | 基 数 |  |  |
|  | 寸 法 ・ 基 準 値 等 | 形状・寸法(mm) |  |
|  |  | 材料規格等 |  |
|  |  | 一次剛性(kN/m) |  |
|  |  | 二次剛性(kN/m) |  |
|  |  | 降伏荷重(kN) |  |
|  |  | 限界変形(mm) |  |
|  | メーカー（認定番号） |  |  |

別添－４

| Ⅳ．免震層の概要 （免震層がない場合は、斜線で削除して下さい。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流体系 減衰材 （オイル ダンパ ー） | 免震材料の種類 |  |  |  |  |
|  | 基 数 |  |  |  |  |
|  | 寸法・基 準値等 | 形状・寸法(mm) |  |  |  |
|  |  | 材料規格等 |  |  |  |
|  |  | 最大減衰力(kN) |  |  |  |
|  |  | 限界速度(m/s) |  |  |  |
|  |  | リリーフ減衰力(kN) |  |  |  |
|  |  | 減衰係数(kN･s/m) |  |  |  |
|  |  | 限界変形(mm) |  |  |  |
|  | メーカー（認定番号） |  |  |  |  |
| 粘性減衰型ダンパー | 免震材料の種類 |  |  |  | 粘性系ダンパー（ブタン系高分子材料） |
|  | 基 数 |  |  |  |  |
|  | 寸法・基 準値等 | 形状・寸法(mm) |  |  |  |
|  |  | 粘性体 | 比重 |  |  |
|  |  |  | 比熱（kcal/kg℃） |  |  |
|  |  |  | 体積膨張率（deg℃） |  |  |
|  |  | 減衰力（N） |  |  | F=4.12e-0.043TS(V/d)0.59 ここで、F：減衰力(N) V：ダンパー位置のの相対速度(m/s) T：環境温度(=20℃） S：粘性体せん断抵抗面積(m2) d：粘性体せん断面高さ(m) |
|  | メーカー（認定番号） |  |  |  |  |
| クリアランス |  |  |  | 水平方向： 鉛直方向： |  |
| その他特記すべき事項 |  |  |  | （接合方法、耐火被覆、等） |  |

※その他、必要な項目は適宜追加して下さい。また、不要な項目は、適宜斜線で削除して下さい。

※複数メーカーの免震材料の使用を想定している場合は、それぞれ表を分けて記載して下さい。

別添－５

別添、別表、付表１～付表３の様式につきましては、担当職員に ご連絡いただければ、E-mailにて様式データを送付させていただきます。

§４．別表 作成要領

|  | (別表) 建築基準法第20条第一号の認定に係る性能評価の内容 |  |  |  |  | ◇（別表）は、 ・ 建築基準法第20条第一号の認定に係る性能評価の内容 - 付表1、付表2、付表3 で構成されます。 - ページ打ちは、上記の2つを通しページで、別表-1、別表-2、別表-3・・・・ として下さい。 - 用紙サイズはA4版として下さい。 - 報告委員会後に、大臣認定申請用提出図書として使用いたします。 - 別表の様式（記載例）については、P11～P22に示すとおりです。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 別表-１ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 別表-２ |  |  |  |  |  |

|  | 付表１．構造検討の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 別表-３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 別表-４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（別表）

建築基準法第２０条第一号の認定に係る性能評価の内容

| 評 価 基 準 | 検 討 結 果 |
| --- | --- |
| １．長期荷重に対する安全性 |  |
| (1)建築物の各部分の固定荷重及び積載荷重その他の実況に応じた荷重及び外力（多雪区域における積雪荷重、土圧、温度変化に伴う荷重、材料の収縮等に伴う荷重等）によって建築物の構造耐力上主要な部分に損傷が生じないことを確かめていること。 (2)損傷が生じないことは、建築基準法施行令（以下「令」という。）第82条第一号から第三号までに定める方法又はこれに準ずる方法により確かめていること。コンクリート系構造については、耐久性上有害なひび割れが生じないことを確かめていること。 | (1)固定荷重、積載荷重及び○○○を考慮して求めた長期荷重に対して、建築物の構造耐力上主要な部分に損傷が生じないことを確かめている。 (2)上記(1)において損傷が生じないことを令第82条第一号から第三号までに定められた方法に基づき、許容応力度計算を行うことにより確かめている。 |
| ２．積雪荷重に対する安全性 |  |
| (1)建築物に作用する積雪荷重について、平成12年建設省告示第1461号（以下「告示」という。）第二号に定められた方法によって構造計算を行っていること。 (2)所定の荷重下で損傷を生じないことは、令第82条第一号から第三号までに定められた方法又はこれに準ずる方法により確かめていること。 (3)所定の荷重下で倒壊・崩壊等を生じないことは、各部に生じる力によって部材の一部が塑性化する状態以内にとどまり、部分的にもメカニズム状態に到らないことを確認することにより確かめていること。 (4)上記(1)から(3)までに規定する構造計算は、融雪装置その他積雪荷重を軽減するための措置を講じた場合には、その効果を考慮して積雪荷重を低減して行うことができる。この場合において、その出入口又はその他見やすい場所に、その軽減の実況その他必要な事項を表示すること。 | (1)告示第二号に定められた方法に基づき、令第86条に規定される方法によって、垂直積雪量xxm、単位荷重xxN/cm/m2より積雪荷重xxxN/m2を求め構造計算を行っている。 (2)上記(1)で求めた積雪荷重を固定荷重、積載荷重に加え、許容応力度計算を行い、各部に生じる力が長期あるいは短期許容応力度以内であることを確認することにより、損傷が生じないことを確かめている。 (3)上記(1)で求めた積雪荷重の1.4倍の積雪荷重xxxN/m2を固定荷重、積載荷重に加え、許容応力度計算を行い、各部に生じる力が短期許容応力度以内であることを確認することにより、倒壊・崩壊が生じないことを確かめている。 (4)本建築物においては該当しない。 |
| ３．風圧力に対する安全性 |  |
| (1)建築物に作用する風圧力について、告示第三号に定められた方法によって構造計算を行っていること。 (2)所定の荷重下で損傷を生じないことは、告示第三号イに定められた方法によって建築物の構造耐力上主要な部分が許容変形（仕上げ材を含めて軽微な修復で元の状態に復帰する程度の変形）以内であることを確かめていること。 (3)所定の荷重下で倒壊・崩壊等を生じないことは、告示第三号ロに定められた方法によって建築物の構造耐力上主要な部分が弾性的な挙動を示す範囲（風圧力の継続時間内に進行性の変形を生じない範囲）以内にあることを確かめていること。 (4)高さが100m以上かつ高層部のアスペクト比（高さ／短辺見付け幅）が3以上の建築物にあっては、上記(2)及び(3)において、直交方向の振動及びねじれ振動を適切に考慮していること。 | (1)告示第三号に定められた方法に基づき、地表面粗度区分○、基準風速V0＝○m/sとして風圧力を求め構造計算を行っている。 (2)上記(1)で求めた風圧力が一次設計用地震力（建築物の各部に生じる応力が短期許容応力度以内となる地震力）以下（最大でxx%）であることより、損傷を生じないことを確かめている。また、免震層は・・・・であることを確かめている。 (3)上記(1)における基準風速V0を1.25倍して求めた風圧力が一次設計用地震力以下（最大でxx%）であることより、倒壊・崩壊を生じないことを確かめている。また、免震層は・・・・であることを確かめている。 (4)本建築物においては該当しない。 |

別表－１

| ４．地震力に対する安全性 |  |
| --- | --- |
| 建築物に作用する地震力について告示第四号に定められた方法によって構造計算を行っていることを次の各項によって評価する。ただし、地震の作用による建築物への影響が暴風、積雪、その他の地震以外の荷重及び外力の作用による影響に比べ小さいことが確かめられた場合にあっては、この限りでない。 4.1水平方向入力地震動の設定 (1)告示第四号イに定められた解放工学的基盤における加速度応答スペクトルをもち、建設地表層地盤による増幅を適切に考慮して作成した地震波（以下「告示波」という。）を設計用入力地震動とする。この場合、告示第四号イに定められた継続時間等の事項を満たし、位相分布を適切に考慮して作成した3波以上を用いること。 (2)告示第四号イただし書により、建設地周辺における活断層分布、断層破壊モデル、過去の地震活動、地盤構造等に基づいて、建設地における模擬地震波（以下「サイト波」という。）を適切に作成した場合は、前項の告示波のうち極めて稀に発生する地震動に代えて設計用入力地震動として用いることができる。この場合、位相分布等を適切に考慮して作成した3波以上（告示波を併用する場合は、告示波との合計で3波以上）を用いること。 (3)上記(1)及び(2)の何れの場合においても、作成された地震波が適切なものであることを確かめるため、次の地震波も設計用入力地震動として併用する。すなわち、過去における代表的な観測地震波のうち、建設地及び建築物の特性を考慮して適切に選択した3波以上について、その最大速度振幅を0.25m/s、0.5m/sとして作成した地震波を、それぞれ稀に発生する地震動、極めて稀に発生する地震動とする。なお、上記の最大速度振幅の値は令第88条第1項に定められたZを乗じた値とすることができる。 4.2応答解析に用いる建築物の振動系モデルの設定 (1)建築物の振動系モデルは、建築物の構造方法、振動性状によって建築物の各部分に生じる力及び変形を適切に把握できるように設定されていること。この場合において、特定の部材への応答値を直接評価することが適当な構造方法、振動性状を有する建築物の場合には、その目的に適した振動系モデルが設定されていること。 (2)建築物と地盤の動的相互作用が建築物の振動性状に与える影響が大きいと推定される基礎構造を有している場合には、その影響を適切に考慮できる振動系モデルが設定されていること。 (3)振動系モデルの復元力特性及び減衰特性は、建築物の構造方法及び振動性状を適切に反映したものであること。 (4)層としての復元力特性を設定する場合には、地震力の各階についての分布を適切に仮定し、各部材の弾塑性復元力特性を適切に考慮した上で行った静的弾塑性解析の結果に基づく方法又はそれに準ずる方法によって行われていること。 | 4.1水平方向入力地震動の設定 (1)入力地震動は、告示第四号イに定められた解放工学的基盤における加速度応答スペクトルより、建設地表層地盤による増幅を考慮した模擬地震動を作成している。稀に発生する地震動、極めて稀に発生する地震動として、JMA KOBE 1995 NS、HACHINOHE 1968 EW、一様乱数の位相特性を考慮して作成した3波を、それぞれ採用している。 (2)建設地周辺における断層や過去の地震活動度等を考慮して地震震源（断層モデル：1923年関東地震）を想定して作成した模擬地震動を設定している。 (3)過去における代表的な観測地震波として、EL CENTRO 1940 NS、TAFT 1952 EW、HACHINOHE 1968 EWの3波を最大速度振幅を0.25m/s、0.5m/sとして作成した地震波を、それぞれ稀に発生する地震動、極めて稀に発生する地震動として採用している。 4.2応答解析に用いる建築物の振動系モデルの設定 (1) (2) (3) (4) |

別表－２

| 4.3水平方向地震力に対する応答計算 (1)建築物の各応答値は、入力地震動を受ける振動系モデルについての運動方程式を適切な方法によって解くことにより求めていること。 (2)建築物の平面直交主軸2方向のそれぞれに地震動が加わった場合の応答を別途に求めていること。また、2方向同時に地震動が加わった場合の応答又は主軸に対して45度方向に地震動が加わった場合の応答の影響を適切な方法によって評価していること。 (3)上下方向の地震動の影響を水平方向地震動との同時性の関係を考慮して、また建築物の規模及び形態を考慮して適切に評価していること。 (4）平面的に長大な寸法をもつ建築物等、入力地震動の位相差の影響を受けるおそれのある規模及び形態をもつ建築物に対しては、その影響を適切な方法によって考慮していること。 (5)鉛直方向の荷重に対する水平方向変形の影響を適切に考慮していること。 4.4評価判定クライテリア (1)損傷限界 稀に発生する地震動（4.1(1)及び(3)において設定したものをいう。以下同じ。）によって、建築物の部分に損傷が生じないことが次のイ及びロの方法によって確かめられていること。（ただし、免震層については、建築基準法第37条に基づく免震材料に係る認定の適用範囲内で使用されていることが確認されていれば、イ及びロの方法によらなくてもよい。） イ．各階の応答層間変形角が200分の1を超えない範囲にあることを確かめること。ただし、構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生じるおそれのないことを確かめた場合にあっては、この限りでない。 ロ．建築物の構造耐力上主要な部分に生じる応力が短期許容応力度以内であるか、又は地震後に有害なひび割れ又はひずみが残留しないことを確かめること。ただし、制振部材（告示第三号イに規定するもの。以下同じ。）にあっては、この限りではない。 (2)倒壊、崩壊限界 極めて稀に発生する地震動（4.1(1)において設定したものをいう。以下同じ。）によって、建築物が倒壊、崩壊等しないことが次のイからニまでの方法によって確かめられていること。（ただし、免震層については、建築基準法第37条に基づく免震材料に係る認定の適用範囲内で使用されていることが確認されていれば、イからニの方法によらなくてもよい。） イ．各階の応答層間変形角が100分の1を超えない範囲にあること。 ロ．各階の層としての応答塑性率が2.0を超えないこと。この場合、塑性率を求める基準となる変形が構造方法及び振動特性を考慮して適切に設定していること。 | 4.3水平方向地震力に対する応答計算 (1)建築物の各応答値は、設定した振動系モデルに対する運動方程式をNewmark－β法（β=1/4）を用いた数値積分法により時刻歴応答解析を行うことにより求めている。 (2) (3) (4)建築物の平面規模はxxm×xxmと比較的小さく、地盤も平行成層であることから、位相差の影響は小さいと判断している。 (5) 4.4評価判定クライテリア (1)損傷限界 以下の確認を行うことにより、稀に発生する地震動によって損傷が生じないことを確かめている。 イ．上部構造の最大応答層間変形角はX方向で1/xxx（TAFT 1952 EW）、Y方向で1/xxx（HACHINOHE 1968 EW）であり、何れも設計目標である1/300以下である。免震材料の最大変形はxxmmであり、設計目標であるxxmm以内である。また、積層ゴム支承に引張応力は生じていない。 ロ．各部材に生じる応力は、短期許容応力度以内である。 (2)倒壊、崩壊限界 以下の確認を行うことにより、極めて稀に発生する地震動によって、倒壊、崩壊等しないことを確かめている。 イ．上部構造の最大応答層間変形角はX方向で1/xxx（TAFT 1952 EW）、Y方向で1/xxx（HACHINOHE 1968 EW）であり、何れも設計目標である1/200以下である。免震材料の最大変形はxxmmであり、設計目標であるxxmm以内である。また、積層ゴム支承の引張応力はxxN/mm2であり、限界引張強度1.0N/mm2以内である。 ロ．上部構造は弾性限耐力以内であることから、層塑性率は1.0以下である。 |
| --- | --- |

別表－３

| ハ．構造耐力上主要な部分を構成する各部材の応答塑性率が、その部材の構造方法、構造の特性等によって設定された限界値（当該数値が4.0を超える場合は4.0）以下であること。この場合、塑性率を求める基準となる変形が構造方法及び振動特性を考慮して適切に設定していること。（ただし、制振部材にあっては、この限りではない。） ニ．応答値が、イ、ロ及びハに示した値を超える場合にあっては、その超過する程度に応じ、以下の事項が確かめられていること。 ①部材ごとの応答値を算定できる適切な解析モデルを用いて層間変形角、層の塑性率及び部材の塑性率等の妥当性が確かめられていること。 ②応答解析に用いる部材の復元力特性が、応答変形を超える範囲まで適切にモデル化され、かつ、そのモデル化が適切である構造ディテールを有すること。 ③水平変形に伴う鉛直荷重の付加的影響を算定できる適切な応答解析が行われていること。 4.5時刻歴応答解析の適用除外 (1)次に掲げる建築物又は建築物の部分で、次のイ．からハ．までのいずれかに掲げる基準に適合するものにあっては、４．４．１から４．４．４までの規定を適用しないことができる。 イ．二以上の部分が地震動による相互の影響が小さい構造方法のみで接している建築物において、時刻歴応答解析によって構造耐力上の安全性が確かめられた建築物の部分（以下「時刻歴応答解析部」という。）以外の建築物の部分で、当該建築物の部分の高さが６０ｍ以下であるもの（以下「中低層部」という。）にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。 ①時刻歴応答解析部と中低層部の連成振動モデルにより応答解析を行う等、地震動による相互の影響が小さいことが確かめられたものであること。 ②次に掲げる基準によって検証することについて、評価員又は評価員から構成される委員会の承認を得ること。 1）告示第四号イに規定する稀に発生する地震動と同等以上の効力を有する地震力によって建築物が損傷しないことについては、令第８８条第１項及び第２項に基づく地震力又は令第８２条の５第三号ハに基づく地震力等により、確かめたものであること。 2）告示第四号イに規定する極めて稀に発生する地震動と同等以上の効力を有する地震力によって建築物が倒壊、崩壊等しないことについては、令第８８条第１項及び第３項に基づく地震力又は令第８２条の５第五号ハに基づく地震力等により、確かめたものであること。 ロ．高さが６０ｍ以下の建築物にあっては、イ．②に掲げる基準に適合するものであること。 ハ．特殊な材料及び特殊な構造方法を用いた高さが６０ｍ以下の建築物にあっては、４．９により耐力及び靱性その他の建築物の構造特性に影響する力学特性値が明らかであること並びにイ．②に掲げる基準に適合するものであること。 | ハ．上部構造は弾性限耐力以内であることから、各部材の塑性率は1.0以下である。 ニ．本建築物においては該当しない。 4.5本建築物においては該当しない。 |
| --- | --- |

別表－４

| (2)法第３条第２項の規定により法第２０条の規定の適用を受けない既存の中低層部に新たにエキスパンションジョイント等を設けて時刻歴応答解析部を増築又は改築する場合にあつて、当該中低層部が平成１８年国土交通省告示第１８５号に定める基準によって地震に対して安全な構造であるものとして、評価員又は評価員から構成される委員会の承認を得たものについては、前項イからハまでに掲げる基準に関わらず、４．４．１から４．４．４までの規定を適用しないことができる。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ５．荷重の組合せ |  |  |
| 積雪荷重、風圧力又は地震力に対する安全性を検討する場合には１．に規定する荷重及び外力との組合せを適切に考慮していること。 | 積雪荷重、風圧力及び地震力に対する安全性の検討において、１．に規定する荷重及び外力との組合せを適切に考慮している。 |  |
| ６．長期荷重に対する使用性 |  |  |
| 構造耐力上主要な部分である構造部材が、１．に規定する実況に応じた荷重及び外力による変形又は振動によって、建築物の使用上の支障が生じないことを令第82条第四号に定める方法又はこれに準ずる方法により確かめていること。 | １．に規定する荷重及び外力による変形並びに振動に対し、令第82条第四号に定める方法によるはり及び床版に生じるたわみの最大値（1/xxx）が1/250以下であることを確認することにより、使用上の支障が生じないことを確かめている。 |  |
| ７．屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の安全性 |  |  |
| 7.1屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の安全性屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることが、次のイ及びロの方法により確かめられていること。 イ．告示第三号イに定めた暴風及び稀に発生する地震動に対しては損傷を生じず、告示第三号ロに定めた暴風及び極めて稀に発生する地震動に対しては層間変位により脱落しないことを、３．及び４．に定める方法による構造計算に用いた応答値に基づき確かめていること。 ロ．平成12年建設省告示第1458号に定める方法に基づき、風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめていること。 7.2特定天井の安全性 (1)特定天井が、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることが、次のイ及びロの方法により確かめられていること。ただし、平成25年国土交通省告示771号第3に定める基準に適合するもの、令第39条第3項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたもの又は平成12年建設省告示2009号第6第3項第八号に定める基準に適合するものについては、この限りでない。 イ．稀に発生する地震動に対し、天井を構成する各部材及び接合部（以下、「天井の各部分」という。）に生じる力が当該天井の各部分の平成25年国土交通省告示771号第3第2項第一号ロに定める許容耐力以下であることが確かめられていること。 |  | 7.1屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の安全性以下の確認を行うことにより、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめている。 イ．告示第三号イに定める暴風及び稀に発生する地震動に対して、外装材等が○○○であることを確認することにより、損傷が生じないことを確かめている。 告示第三号ロに定める暴風及び極めて稀に発生する地震動に対する最大層間変形角1/xxxにおいて、外装材等が脱落しないことを確かめている。 ロ．告示第1458号に定める方法に基づき、外装材及び帳壁のガラスについて構造耐力上の安全性を確かめている。なお、このときの設計基準風速はx.xxV0（再現期間xxx年）によるものとしている。 7.2特定天井の安全性 （１）以下の確認を行うことにより、特定天井が、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめている。 イ．稀に発生する地震動に対し、水平震度x.xとして求めた天井の各部分に生じる力が当該天井の各部分の許容耐力以下であることが確かめている。 |

別表－５

| ロ．イの構造計算又は試験を行うに当たり、イの地震力に、必要に応じ、次に掲げる力が加えられていること。 ①建築物の特性等により生じる上下方向の振動による力 ②壁等から伝わる力 ③風圧並びに地震以外の震動及び衝撃による力 (2)法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない既存の中低層部（エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで他の建築物の部分と接するものに限る。）を含む建築物に増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合において、当該中低層部の特定天井については、上記（１）の規定にかかわらず、平成17年国土交通省告示566号第1第二号ロに定める基準によることができる。 | ロ．イの構造計算を行うに当たり、次の事項を適切に考慮している。 ①建築物の特性等により生じる上下方向の振動による力として、上下震度x.xを考慮している。 ②天井面構成部材と壁面との間にクリアランスXXmmを設けている。壁等から伝わる力として、○○を考慮している。 ③風圧並びに地震以外の震動及び衝撃による力については、考慮していない。 （2）本建築物においては該当しない。 |  |
| --- | --- | --- |
| ８．土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分の安全性 |  |  |
| 急傾斜地の崩壊、土石流又は地滑りにより想定される衝撃に対して外壁及び構造耐力上主要な部分が破壊しないことを、平成13年国土交通省告示第383号に定める方法又はこれに準ずる方法により確かめていること。 |  | 当該敷地は土砂災害特別警戒区域に指定されていない。 |
| ９．特殊な材料及び特殊な構造方法 |  |  |
| 前各号の構造計算が、次に掲げる基準に適合していることを確かめること。 イ．建築物のうち令第3章第3節から第7節の2までの規定に適合しない構造方法とした部分（当該部分が複数存在する場合にあっては、それぞれの部分）について、当該部分の耐力及び靱性その他の建築物の構造特性に影響する力学特性値が明らかであること。 ロ．イの力学特性値を確かめる方法は、次のいずれかに定める方法によること。 ①当該部分及びその周囲の接合の実況に応じた加力試験 ②当該部分を構成するそれぞれの要素の剛性、靱性その他の力学特性値及び要素相互の接合の実況に応じた力及び変形の釣合いに基づく構造計算 ハ．構造計算を行うに当たり、構造耐力に影響する材料の品質及び品質管理が適切に考慮されていること。 | イ． ロ． ハ．本建築物においては、以下の特殊な材料が用いられており、何れも法第37条第二号の認定を受けたものを用いることとしている。 ・免震材料（MVBR－0000） ・低降伏点鋼（MSTL－0000） ・JIS A 5308以外（呼び強度40N/mm2を超える）のコンクリート |  |

別表－６

| １０．特殊な装置等 |  |
| --- | --- |
| (1)構造耐力上主要な部分に構造安全性に関連して作用する特殊な装置を用いる場合には、その装置が建築物の設計において想定したとおりの特性又は機能を有するものであり、かつ、その特性又は機能を維持するために適切な維持管理がなされるものであること。 (2)エキスパンション・ジョイントを設ける場合には、建築物の設計において想定したとおりの特性又は機能を有するものであることを確かめていること | (1)本建築物においては該当しない。 免震構造等、特別な維持管理を必要とする場合のみ記入して下さい。また、付表３を添付して下さい。 (2)本建築物においては該当しない。 |

の概要は付表１、地震応答解析に用いた復元力の概要は付表２、設備・維持管理概要は付表３に示すとおりである。

別表－７

付表１．構造検討の概要

| Ⅰ．耐風設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設計風圧力 |  |  |  | 基準風速Ｖo＝ m/s （地表面粗度区分 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 告示第1461号第三号イに基づく風圧力（ 階 方向） kN 告示第1461号第三号ロに基づく風圧力（ 階 方向） kN （設計用せん断力の ％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ．耐震設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計用せん 断力係数 |  |  |  | 最下階（ 階） |  |  |  | 基準階（ 階） |  |  | 最上階（ 階） |  |  |
|  |  |  | Ｘ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ｙ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分布形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地震力 分担率 |  |  |  | 最下階（ 階） |  |  |  | 基準階（ 階） |  |  | 最上階（ 階） |  |  |
|  |  |  |  | ラーメン | 耐力壁 |  |  | ラーメン |  | 耐力壁 | ラーメン |  | 耐力壁 |
|  |  |  | Ｘ方向 | ％ | ％ |  |  | ％ |  | ％ | ％ |  | ％ |
|  |  |  | Ｙ方向 | ％ | ％ |  |  | ％ |  | ％ | ％ |  | ％ |
| 地下部分の水平震度Ｋ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ．採用地震波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地震波 |  |  |  | 稀に発生する地震動 |  |  |  |  |  | 極めて稀に発生する地震動 |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大加速度 （m/s2） |  |  | 最大速度 （m/s） |  |  | 最大加速度 （m/s2） |  | 最大速度 （m/s） |  |
| Ⅳ．置換振動系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 質点数振動型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固有周期 |  |  |  | Ｘ方向 |  |  |  |  | Ｙ方向 |  |  |  |  |
|  |  | T1（秒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T2（秒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T3（秒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等価周期（秒） |  |  |  | 稀に発生する地震動 |  |  |  |  | 極めて稀に発生する地震動 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （目標せん断ひずみ ％） |  |  |  |  | （目標せん断ひずみ ％） |  |  |  |  |
| Ⅴ．地震応答解析結果（免震材料のバラツキを考慮した重心位置の応答値） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 稀に発生する地震動 |  |  |  |  | 極めて稀に発生する地震動 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ｘ方向 |  | Ｙ方向 |  |  | Ｘ方向 |  |  | Ｙ方向 |  |
| 上 部 構 造 | 最大層間変形角 |  |  | （階、地震波） |  | （階、地震波） |  |  | （階、地震波） |  |  | （階、地震波） |  |
|  | 最大層間変位 （mm） |  |  | （階、地震波） |  | （階、地震波） |  |  | （階、地震波） |  |  | （階、地震波） |  |
|  | 最大塑性率 |  |  | （階、地震波） |  | （階、地震波） |  |  | （階、地震波） |  |  | （階、地震波） |  |
|  | 最大軸耐力比 |  |  | （階、地震波） |  | （階、地震波） |  |  | （階、地震波） |  |  | （階、地震波） |  |
| 免 震 層 | 最大層間変形 （mm） |  |  | （地震波） |  | （地震波） |  |  | 免震構造の場合、「免震層、下部構造（中間層免震の場合）の応答解析結果」も記載して下さい。 （地震波） |  |  | （地震波） |  |
|  | 最大・最小の面圧 （N/mm2） |  |  | （地震波） |  | （地震波） |  |  | （地震波） |  |  | （地震波） |  |
| 下部 構 造 | 最大層間変形角 |  |  | （階、地震波） |  | （階、地震波） |  |  | （階、地震波） |  |  | （階、地震波） |  |
|  | 最大層間変位 （mm） |  |  | （階、地震波） |  | （階、地震波） |  |  | （階、地震波） |  |  | （階、地震波） |  |
|  | 最大軸耐力比 |  |  | （階、地震波） |  | （階、地震波） |  |  | （階、地震波） |  |  | （階、地震波） |  |
| 偏心の影響 |  |  |  | 上部構造： 免震層： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別表－８

付表２．地震応答解析に用いた復元力の概要

| Ⅰ．振動モデル一覧 |  |
| --- | --- |
| 稀に発生する地震動に対する解析 | 極めて稀に発生する地震動に対する解析 |
| ■上部構造 ■免震層の復元力特性 ■基礎・地盤モデル | ■上部構造 ■免震層の復元力特性 ・免震材料の復元力の履歴図を記載して下さい。 ・免震材料に引張応力が生じる場合は、引張剛性のモデル化を記載して下さい。 ■基礎・地盤モデル |

別表－９

| Ⅱ．基本振動系モデル |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 稀に発生する地震動に対する解析 | 極めて稀に発生する地震動に対する解析 |
| (1)質点数 | ・30質点 ・塔屋、地下階とも各階1質点としている。 | ・30質点 ・塔屋、地下階とも各階1質点としている。 |
| (2)地震動の入力位置 | ・地下2階床位置 | ・地下2階床位置 |
| (3)振動系モデルの名称と概要 | ・曲げせん断型モデル 水平力に対する応力解析に用いたモデルにより、剛性マトリクス（フルマトリクス）を作成している。ただし、基礎についてはロッキング・スウェイを考慮している。 | ・等価せん断型モデル 設計用地震力による各層の層せん断力を層間変位で除した剛性を等価せん断剛性として、せん断型モデルに置換している。 |
| (4)入力位置以下の変形 （地下階、地盤・基礎階の変形等） | ・固定 | ・固定 |
| (5)減衰マトリックス （減衰定数、部位別減衰の場合は減衰定数相当係数） | ・種類：内部粘性型 ・減衰マトリクスの作成方法 [C]=・・・・ [C]：減衰マトリクス ○：・・・・ ○：・・・・ | ・種類：内部粘性型 ・減衰マトリクスの作成方法 [C]=・・・・ [C]：減衰マトリクス ○：・・・・ ○：・・・・ |
| (6)固有周期 （１次～３次） | ・Ｘ方向 ・Ｙ方向 T1： 秒 T1： 秒 T2： 秒 T2： 秒 免震構造の場合は「目標せん断ひずみにおける等価周期」及び「免震層固定時の上部構造固有周期」を記載して下さい。 T3： 秒 T3： 秒 | ・Ｘ方向 ・Ｙ方向 T1： 秒 T1： 秒 T2： 秒 T2： 秒 T3： 秒 T3： 秒 |

別表－１０

| Ⅲ．基本振動系モデルの復元力特性 |  |
| --- | --- |
| (1)スケルトンカーブの形 | ・Tri-linear型 |
| (2)スケルトンカーブの設定方法 | ・鉄骨をラーメン部分と鋼板耐震壁に分け、以下により設定している。 （図１） ・ＱR1：各層でラーメン部材のいずれかが降伏応力に達するときの負担せん断力 ・ＱR2：各層で上下の梁（又は柱）に塑性ヒンジが発生し、層剛性が0に近くなったとき の柱のせん断の和 ・ＱＷ：各層の鋼板耐震壁のせん断降伏耐力の和 ・Ｑ１：各層の弾性限耐力 ・Ｑ２：各層の保有水平耐力（ＱR2＋ＱＷ） ・初期剛性：設計用地震力による各層の層せん断力／層間変位 ・第２分枝剛性：ラーメン部分の第２分枝剛性をＫR2＝ＫR1／３とし、壁の剛性と累加して得られた折線を図１に示す方法で単純化して設定している。 |
| (3)各分枝剛性の初期剛性に対する比率 | ・短辺方向：Ｋ２＝0.7～0.9Ｋ１、Ｋ３＝0.01～0.02Ｋ１ ・長辺方向：Ｋ２＝0.6～0.8Ｋ１、Ｋ３＝0.01～0.02Ｋ１ |
| (4)塑性率の定め方 | ・塑性率の基点はスケルトンカーブの１第１折点としている。 ・中間層の荷重増分解析結果では、図の第２折点（δ２′）に対応する変形での部材塑性率の最大値は3.0程度であり層塑性率の約２倍である。 |
| (5)履歴法則 | ・Tri-linear型 （図２） |

別表－１１

Ⅳ．復元力特性の妥当性の検討

・鋼板耐震壁の復元力特性は、以前行った実験結果に基づき設定している。 ・中間階及び下層階について、層を切り出したモデルの荷重増分解析を行い、Ⅲ項の方法による図１のスケルトンカーブとの比較を行った。その結果、最大応答変位以下の範囲では、荷重～変形関係がほぼ一致することが確認されている。 ・曲げせん断型モデルによる最大応答値（層間変位及び層せん断力）が基本振動系モデルによるものとほぼ等しいことを確認している。この結果からも、基本振動系モデルの復元力特性は実用的には妥当なものと判断している。

別表－１２

特定天井がない場合には、省略しても結構です。

| Ⅴ．特定天井の設計 |  |
| --- | --- |
| 概要及び設計方針 | 以下の事項について簡潔に記載して下さい。 ・設計ルート（仕様、計算、大臣認定） ・外力の設定とクライテリア ・剛性およびモデル化 ・許容耐力の算出方法 ・クリアランス（衝突する場合は、その取扱い） ・上記の結果の概要 |

別表－１３

付表３．設備・維持管理概要

| Ⅰ．設備配管概要 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電気設備 |  |  |  |  |  |  |  |
| 給水設備 |  |  | 免震構造等、特別な維持管理を必要とする場合のみ作成して下さい。 |  |  |  |  |
| 排水設備 |  |  |  |  |  |  |  |
| ガス設備 |  |  |  |  |  |  |  |
| ・・・・ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ．維持管理概要 |  |  |  |  |  |  |  |
| 維持管理体制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点 検 の 時 期 | 定期点検 |  |  |  |  |  |  |
|  | 応急点検 |  |  |  |  |  |  |
|  | 詳細点検 |  |  |  |  |  |  |
| 点 検 の 検 査 項 目 及 び 検 査 方 法 | 検査対象 （主なもの） |  | 検査項目 | 点検種別 |  |  | 検査方法 |
|  |  |  |  | 定期点検 | 応急点検 | 詳細点検 |  |
|  | 免 震 材 料 | 天然ゴム系 積層ゴム支承 |  |  |  |  |  |
|  |  | オイルダンパー |  |  |  |  |  |
|  |  | ・・・・・・ |  |  |  |  |  |
|  | 設備配管 |  |  |  |  |  |  |
|  | エキスパンション部 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建物外周部 |  |  |  |  |  |  |
|  | ・・・・ |  |  |  |  |  |  |

別表－１４

§５．追加検討資料 作成要領

以下の項目についてＡ４版で一冊にまとめて下さい。

■表　紙（可能であれば背表紙にも同じものを記入して下さい。）

①委員会名、②件名、③資料名（追加検討資料）、④日付（報告委員会の日付）、

⑤申請者名（会社名）、⑥設計者名（会社名）

■目　次

１．建物概要図

→パース、基準階伏図、免震層伏図（免震材料配置図）､軸組図（代表的な２面程度）

２．追加検討項目一覧表

→下記の書式例を参考にＡ４版横使いにて作成して下さい。

３．追加検討資料

４．訂正事項

→申請時の性能評価用提出図書（概要書）からの訂正箇所が分かるようにして下さい。

５．指摘事項回答書

→受付委員会及び部会における指摘事項回答書

追加検討項目一覧表（書式例）

| 検討項目 | 検討内容 | 検討結果 | 変更内容 | ページ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

§６．大臣認定申請用提出図書 作成要領

１．大臣認定申請用提出図書の体裁について

・ファイル綴じでご提出下さい。表紙及び背表紙の文字のレイアウトは、下図に示したとおりに作成して下さい。

＜表紙＞

＜背表紙＞

性能評価番号

性能評価番号

委員会名

委員会名

案件名

案件名

性能評価年月日

申請者名

設計者名

性能評価年月日

申請者名

設計者名

２．大臣認定申請用提出図書の構成

・性能評価申請書（写）

・パース又は模型写真

・目次

・別添（建築物概要及び構造概要）

・別表、付表1、付表2、付表3

・§２に示す性能評価用提出図書（概要書）

（１）建築設計概要書

（２）構造計画概要書

（３）構造設計概要

（４）構造図

（５）地盤調査概要

（６）時刻歴応答解析概要

（７）その他

・追加検討資料（本要領§５参照）

・指摘事項回答書

３．必要部数：１部

※なお、別添及び別表、付表1、付表2、付表3

を片面印刷・バラ（ホチキス留め等は行わない）で別途ご提出下さい。

§７．最終版図書 作成要領

１．最終版図書の体裁について

・黒表紙の金文字製本として下さい。見開き製本の出来ない大きい図面（青焼きは避けて下さい）等は折り込んで下さい。表紙及び背表紙の文字のレイアウトは、下図に示したとおりに作成して下さい。

＜表紙＞

＜背表紙＞

性能評価番号

性能評価番号

委員会名

委員会名

案件名

（最終版）

案件名

（最終版）

性能評価年月日

申請者名

設計者名

性能評価年月日

申請者名

設計者名

２．最終版図書の構成

・§６．大臣認定申請用提出図書作成要領の２に定める内容と同じ。

ただし、性能評価書の表紙（写）を入れて下さい。

３．必要部数：２部

※最終版図書につきましては、大臣認定申請後概ね１週間以内に事務局までご提出下さい。

§８．提出図書作成要領（設計変更）

１．提出図書の一覧

- 受付委員会１週間前

| 提出図書 | 備考 |
| --- | --- |
| ①性能評価申請書 | ・１部 |
| ②性能評価用提出図書（概要書） ◇ 性能評価申請書（写） ◇ パース又は模型写真 ◇ 目次 ◇ 別添 ◇ 別表 ◇ 設計変更の概要※ | ・２部 |

- 受付委員会前営業日

| 提出図書 | 備考 |
| --- | --- |
| ①性能評価用提出図書（概要書） 構成は、上表の②の図書と同じ | ・事前にお知らせする部数 委員会用として使用いたします。 |
| ②性能評価用提出図書（概要書） ◇ 性能評価申請書（写） ◇ パース又は模型写真 ◇ 目次 ◇ 別添 ◇ 別表 ◇ 設計変更の概要※ ◇ 設計変更に関する検討資料 （１）建築設計概要書 （２）構造計画概要書 （３）構造設計概要 （４）地盤調査概要 （５）時刻歴応答解析概要 （６）その他 | ・担当評価員数+１部 部会用として使用いたします。ただし、左記（１）～（６）の資料においては、変更がない項目は省略しても結構です。 |
| ③性能評価用提出図書（構造計算書） | ・１部 変更がない項目は省略しても結構です。 |

- 報告委員会前営業日

| 提出図書 | 備考 |
| --- | --- |
| ①追加検討資料 | ・事前お知らせする部数 §５．追加検討資料作成要領に定める内容参照（ただし、設計変更の概要※を含む。） |
| ②別添（構造説明図除く） | ・１部 片面印刷・バラ（ホチキス留め等は行わない）でご提出下さい。 |
| ③別表（付表１、付表２及び付表３まで） | ・１部 片面印刷・バラ（ホチキス留め等は行わない）でご提出下さい。 |
| ④説明用資料（普通紙Ａ４横） | ・１部 担当評価員が指示する説明用資料を作成してご提出下さい。 |

- 報告委員会後数日後

| 提出図書 | 備考 |
| --- | --- |
| ①性能評価用提出図書（概要書） ◇ 性能評価申請書（写） ◇ パース又は模型写真 ◇ 目次 ◇ 別添 ◇ 別表 ◇ 設計変更の概要※ ◇ 設計変更に関する検討資料 （１）建築設計概要書 （２）構造計画概要書 （３）構造設計概要 （４）地盤調査概要 （５）時刻歴応答解析概要 （６）その他 ◇ 追加検討資料 ◇ 指摘事項回答書 | ・１部 大臣認定申請用提出図書として使用いたしますので、ファイル綴じでご提出下さい。ただし、左記（１）～（６）の資料においては、変更がない項目は省略しても結構です。 |
| ②別添、 別表、付表１、付表２、付表３ | ・各１部 片面印刷・バラ（ホチキス留め等は行わない）でご提出下さい。 |

※設計変更の概要について、以下の項目について簡潔にまとめた資料をご用意下さい。なお、①及び②につきましては、下記の記載要領及び次ページの記載例を参考にご用意下さい。

①設計変更の概要の表

②該当箇所の設計変更前後の対比図面

（対比図面には、下記の設計変更の内容の項目番号と同番号を付すこと）

③変更部分の床面積とその算定方法

＜記載要領＞

（１）大臣認定番号

・大臣認定申請の状況について、記載して下さい。

例）大臣認定未申請

大臣認定申請中

大臣認定取得済み→大臣認定番号・認定年月日を記載して下さい。

（大臣認定を取得済みの場合は、認定書の写しを添付して下さい。）

（２）変更項目

・変更する該当範囲（階、通り）、部位（柱、梁等）、変更の内容（○○○の追加、○○○削除、変更等）を記載

（３）設計変更の内容

・具体的（定量的）な変更内容を記載

（４）設計変更に対する検討内容及び結果の概要

・検討した内容の方針、結果概要のみ記載

| 〈記載例〉 設計変更の概要 件名： 性能評価番号：CIAS構評‐ 性能評価年月日：平成 年 月 日 大臣認定番号： 大臣認定年月日：平成 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 変更項目 | 設計変更の内容 |  | 設計変更に対する 検討内容及び結果の概要 |  |
|  | 5階の一部の柱の断面及び配筋変更 | ① | C1柱の断面変更 900mm×900mm →900mm×880mm | 静的弾塑性解析及び時刻歴応答解析を行い安全であることを確認した。 |  |
|  |  | ② | C2柱の配筋変更 主筋18-D32 →16-D32 |  |  |
|  | 6階の一部の梁の断面及び配筋変更 | ③ | G1梁の断面変更 600mm×700mm →600mm×650mm | 静的弾塑性解析及び時刻歴応答解析を行い安全であることを確認した。 |  |
|  |  | ④ | G2梁の配筋変更 上端筋8-D32 →6-D32 |  |  |
|  | 1階の階高変更 | ⑤ | 3000mm→3500mm | 静的弾塑性解析及び時刻歴応答解析を行い安全であることを確認した。 |  |

２．最終版図書の構成

・§７．最終版図書作成要領に定める内容参照。

ただし、変更がない項目は省略しても結構です。

§９．提出図書作成要領（軽微な設計変更）

１．提出図書の一覧

- 受付委員会１週間前

| 提出図書 | 備考 |
| --- | --- |
| ①性能評価申請書 | ・１部 |
| ②性能評価用提出図書（概要書） ◇ 性能評価申請書（写） ◇ パース又は模型写真 ◇ 目次 ◇ 別添 ◇ 別表 ◇ 軽微な設計変更の概要※ | ・２部 |

- 受付委員会前営業日

| 提出図書 | 備考 |
| --- | --- |
| ①性能評価用提出図書（概要書） 構成は、上表の②の図書と同じ | ・事前にお知らせする部数 委員会用として使用いたします。 |
| ②性能評価用提出図書（概要書） ◇ 性能評価申請書（写） ◇ パース又は模型写真 ◇ 目次 ◇ 別添 ◇ 別表 ◇ 軽微な設計変更の概要※ ◇ 軽微な設計変更に関する検討資料 | ・担当評価員数+１部 部会用として使用いたします。 |

- 報告委員会前営業日

| 提出図書 | 備考 |
| --- | --- |
| ①性能評価用提出図書（概要書） ◇ 性能評価申請書（写） ◇ パース又は模型写真 ◇ 目次 ◇ 別添 ◇ 別表 ◇ 軽微な設計変更の概要※ ◇ 軽微な設計変更に関する検討資料 ◇ 指摘事項回答書 | ・事前にお知らせする部数 委員会用として使用いたします。 |
| ②別添 | ・１部 片面印刷・バラ（ホチキス留め等は行わない）でご提出下さい。 |
| ③別表（付表１、付表２及び付表３まで） | ・１部 片面印刷・バラ（ホチキス留め等は行わない）でご提出下さい。 |
| ④説明用資料（普通紙Ａ４横） | ・１部 担当評価員が指示する説明用資料を作成してご提出下さい。 |

- 報告委員会後数日後

| 提出図書 | 備考 |
| --- | --- |
| ①性能評価用提出図書（概要書） ◇ 性能評価申請書（写） ◇ パース又は模型写真 ◇ 目次 ◇ 別添 ◇ 別表 ◇ 軽微な設計変更の概要※ ◇ 軽微な設計変更に関する検討資料 ◇ 指摘事項回答書 | ・１部 大臣認定申請用提出図書として使用いたしますので、ファイル綴じでご提出下さい。 |
| ②別添、 別表、付表１、付表２、付表３ | ・各１部 片面印刷・バラ（ホチキス留め等は行わない）でご提出下さい。 |

※軽微な設計変更の概要について、以下の①及び②につきましては、下記の記載要領及び次ページの記載例を参考に資料をご用意下さい。

①軽微な設計変更の概要の表

②該当箇所の設計変更前後の対比図面

（対比図面には、下記の軽微な設計変更の内容の項目番号と同番号を付すこと）

＜記載要領＞

（１）大臣認定番号

・大臣認定申請の状況について、記載して下さい。

例）大臣認定未申請

大臣認定申請中

大臣認定取得済み→大臣認定番号・認定年月日を記載して下さい。

（大臣認定を取得済みの場合は、認定書の写しを添付して下さい。）

（２）変更項目

・変更する該当範囲（階、通り）、部位（スラブ、小梁等）、変更の内容（○○○の追加、○○○削除、変更等）を記載

（３）軽微な設計変更の内容

・具体的（定量的）な変更内容を記載

（４）軽微な設計変更に対する検討内容及び結果の概要

・検討した内容の方針、結果概要のみ記載

| 〈記載例〉 軽微な設計変更の概要 件名： 性能評価番号：CIAS構評‐ 性能評価年月日：平成 年 月 日 大臣認定番号： 大臣認定年月日：平成 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 変更項目 | 軽微な設計変更の内容 |  | 軽微な設計変更に対する 検討内容及び結果の概要 |  |
|  | 5階の一部の床の断面及び配筋変更 | ① | S1スラブの断面変更 t=200mm→190mm | スラブ及び小梁の断面検定を行い安全であることを確かめた。また、周辺フレームも安全であることを確かめた。 5階の重量が0.1%減少及び6階の重量が0.1%増加で、建築物の応答性状に与える影響が小さい軽微な変更と判断した。 |  |
|  |  | ② | S2スラブの配筋変更 D10@200→D13@200 |  |  |
|  | 6階の一部の小梁の断面及び配筋変更 | ③ | B1小梁の断面変更 300mm×550mm →300mm×600mm |  |  |
|  |  | ④ | B2小梁の配筋変更 上端筋4-D25 →5-D25 |  |  |
|  | タワークレーン用の基礎小梁の追加 | ⑤ | X1-2、Y2-3間に基礎小梁2本追加 | 基礎小梁及び基礎小梁が取り付く基礎梁の断面検定を行い安全であることを確かめた。 |  |

２．最終版図書の構成

・§７．最終版図書作成要領に定める内容参照。