ＣＩＡＳ構評-008-01

平成19年9月 3日制定

構造評価委員会

工作物の性能評価 申請図書作成要領

（令第１３９条第１項第三号及び第四号ロ（これらの規定を令第１４０条第２項及び令第１４１条第２項において準用する場合を含む。）の認定に係る性能評価）

－　目　次　－

§１．提出図書一覧 　　　　　　　　　・・・・・・・　p.１

§２．性能評価用提出図書 作成要領　　・・・・・・・　p.２

§３．別添 作成要領　　　　　　　　　・・・・・・・　p.４

別添様式（記載例） 　　　　　　・・・・・・・　p.５

§４．別表 作成要領　　　　　　　　　・・・・・・・　p.９

別表様式（記載例） 　　　　　　・・・・・・・　p.10

§５．追加検討資料 作成要領　　　　　・・・・・・・　p.22

§６．大臣認定申請用提出図書 作成要領　　・・・・・　p.23

§７．最終版図書 作成要領　　　　　　　　・・・・・　p.24

§８．提出図書作成要領（設計変更） 　　　・・・・・　p.25

§９．提出図書作成要領（軽微な設計変更） ・・・・・　p.28

株式会社　国際確認検査センター

ＣＩＡＳ

§１．提出図書一覧

構造評価委員会における工作物の性能評価の申請から完了までの間に必要な提出図書は、下表の通りです。

提出図書は、本要領及び関連する様式等に従い、作成して下さい。

| ご提出期日 | ご提出図書 | 部数 | 作成要領又は書式 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受付委員会 １週間前の16:00まで | ・性能評価申請書 | １部 | CIAS構評-006-01 | 専用の用紙を用意してございます。 ホームページからダウンロードする場合は、厚手の用紙に印刷してご利用下さい。 |
|  | ・性能評価用提出図書（概要書） | １部 | 本要領 §２参照 | 事前の内容確認用として使用いたします。 |
| 受付委員会 前営業日の16:00まで | ・性能評価用提出図書（概要書） | １２部 | 本要領 §２参照 | 委員会及び部会での検討資料として使用いたします。 |
|  | ・性能評価用提出図書（構造計算書） | １部 | 構造計算書のチェック用として使用いたします。（目次、所見、建築材料の大臣認定書（別添含む）及び工法の一般評定等の評定書・評定報告書等を含む。） |  |
| 部会当日 | ・指摘事項回答書 ・追加検討資料 | 各３部 | CIAS構評-009-01 本要領 §５参照 | 部会において内容確認をいたします。 追加資料が必要となる場合は併せてご用意下さい。 |
| 報告委員会 前営業日の16:00まで | ・追加検討資料 | １２部 | 本要領 §５参照 | 委員会報告資料として使用いたします。 |
|  | ・別添の（１）工作物概要及び構造概要 | １部 | 本要領 §３参照 | 性能評価書(案)の原紙として使用いたします。 （別添の（２）構造説明図は不要です。） |
|  | ・別表、付表１、付表２、付表３ | １部 | 本要領 §４参照 | 性能評価書(案)の原紙として使用いたします。 |
| 報告委員会の数日後 | ・大臣認定申請用提出図書（原紙） | １部 | 本要領 §６参照 | 大臣認定申請用提出図書として使用いたしますので、ファイル綴じでご提出下さい。 |
|  | ・別添の（１）工作物概要及び構造概要 及び（２）構造説明図 ・別表、付表１、付表２、付表３ | 各１部 | 本要領 §３参照 本要領 §４参照 | 片面印刷・バラ(ホチキス留め等は行わない)で別途ご提出下さい。 |
| 大臣認定申請の 概ね１週間後 | ・最終版図書 | ２部 | 本要領 §７参照 | １部は確認印を押印しお返しいたします。 |

§２．性能評価用提出図書 作成要領

１．「性能評価用提出図書（概要書）」及び「性能評価用提出図書（構造計算書）」の体裁について

（１）「性能評価用提出図書（概要書）」及び「性能評価用提出図書（構造計算書）」は、それぞれＡ４版見開き製本としてまとめて提出して下さい。

（図面等でＡ３版になるものは折り込んで下さい。）

（２）表紙及び背表紙には下記の事項を記入して下さい。

①件　　　名（工作物名称）

②「性能評価用提出図書（概要書）」又は「性能評価用提出図書（構造計算書）」

③申請年月日（受付委員会の日付）

④申請者名（会社名）

⑤設計者名（会社名）

２．「性能評価用提出図書（概要書）」の目次及び構成

- 性能評価申請書（写）（様式CIAS構評-006-01） - パース又は模型写真 - 目次 - 別添（工作物の構造方法） ←§３参照 （１）工作物概要及び構造概要 （２）構造説明図 ①基礎伏図 ②略伏図 ③軸組図 ④部材断面表 ⑤部材詳細図 ⑥その他の特殊設計部分構造図 ⑦雑詳細図 等 - 別表 ←§４参照 ・令第１３９条第１項第三号及び第四号ロ（これらの規定を令第１４０条第２項、第１４１条第２項及び第１４３条第２項において準用する場合を含む。）並びに第１４４条第１項第一号ロ及びハ（２）の認定に係る性能評価の内容 ・付表１ 構造検討の概要 ・付表２ 地震応答解析に用いた復元力の概要 ・付表３ 設備・維持管理概要 （１）工作物設計概要書 １－１ 一般事項 ①工作物名称 ②建築場所 ③地域・地区 ④用途 ⑤建築主 ⑥設計・監理者名（一般、構造） ⑦施工者名 等 １－２ 工作物概要 ①敷地面積 ②建築面積 ③築造面積 ④高さ関係（最高部高さ、基礎底深さ、杭支持深さ） ⑤構造種別（基礎、骨組、床、耐震壁、ブレース、外壁、内壁等） ⑥主要設備概要（空調、衛生、電気、エレベータ等） 等 １－３ 建築計画概要 ①敷地周辺環境 ②全体計画概要 等 １－４ 所要図面 ①配置図 ②各階平面図 ③主要立面図 ④主要断面図 ⑤主要矩形図 等 （２）構造計画概要書 ①主体構造及び架構形式 ②耐震・耐風設計方針

③耐震・耐風性能目標一覧（動的・静的） ④地盤及び建物支持条件 ⑤断面設計方針 ⑥施工計画と構造計画上の関係 等 （３）構造設計概要（④～⑩の資料については、代表的な検討結果のみでも結構です。ただし、性能評価用提出図書（構造計算書）には全結果を示して下さい。） ①使用材料及び許容応力度 ②固定荷重、積載荷重、積雪荷重及びその他の荷重に関する検討 （固定荷重、積載荷重、積雪荷重等に関する構造計算書） ③設計用層せん断力の検討（層せん断力の分布形等） ④応力解析概要 ⑤応力図 ⑥部材設計（部材断面、継手、仕口等の設計） ⑦地下階及び基礎の設計 ⑧耐震設計に関する検討（工作物に作用する地震力に関する構造計算書） ⑨耐風設計に関する検討（工作物に作用する風圧力に関する構造計算書） ⑩風圧、地震等に対する屋根ふき材、外装材等の検討 等 （４）地盤調査概要 ①地形・地質の概要 ②ボーリング（地盤）調査位置図 ③ボーリング結果・柱状図（Ｎ値を含む地盤断面図） ④支持地盤の耐力判定資料 ⑤その他必要に応じて、地下水位測定・孔内水平載荷試験・室内土質試験・ＰＳ検層・常時微動測定結果等に関する資料 等 （５）時刻歴応答解析概要 ①時刻歴応答解析の方針（解析手法、使用プログラム） ②採用地震動（地震動の選択作成方法等） ③応答解析結果（応答最大加速度分布、応答最大層せん断力分布、応答最大転倒モーメント分布、応答最大層間変位（変形角）分布、応答最大塑性率分布及び構造計算書） 等 （６）その他 ６－１ 施工計画概要（特殊な施工計画を要する工作物の場合） ①施工の基本方針 ②施工管理計画（品質規準類及び管理体制）及び工法概要 等 ６－２ 実験及び調査報告書 実験又は特別な調査に基づいて構造計算及び検討を行った場合はその報告書 等 ６－３ 特殊な材料の概要 ①建築基準法第３７条第二号の規定により認定された材料の場合、その認定書の写し ②指定建築材料以外の材料の場合、その品質及び品質管理 等 ６－４ 特殊な装置の概要及び維持管理概要 ①特殊な装置（免震層、制振部材、アクティブ制振装置、融雪装置等）の概要 ②申請物件における特殊な装置に関する維持管理体制及び定期点検、応急点検、詳細点検項目及び判断基準 等 ６－５ 仕様規定に適合しない構造方法に対する検討書 耐力及び靱性その他の工作物の構造特性に影響する力学特性値（当該部分及びその周囲の接合の実況に応じた加力試験、当該部分を構成するそれぞれの要素の剛性、靱性その他の力学特性値及び要素相互の接合の実況に応じた力及び変形の釣合いに基づく構造計算）等

§３．別添 作成要領

|  | 別添（工作物の構造方法） （１）工作物概要及び構造概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◇別添は、 (1)工作物概要及び構造概要 (2)構造説明図 で構成されます。 - ページ打ちは、上記の２つを通しページで、 別添－１、別添－２、別添－３・・・として下さい。 - 用紙サイズはＡ４版（(2)構造説明図はＡ３版でも可）として下さい。 - 報告委員会後に、大臣認定申請用提出図書として使用いたします。 - 別添の様式については、ｐ５～ｐ８に示すとおりです。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 別添-１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 別添-２ |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | （２）構造説明図（←構造説明図の１枚目に忘れずに記載して下さい。） （ 構 造 図 一 式 ） 別添-３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 別添-４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 別添-５ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 別添-６ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 別添-○ |  |  |  |  |  |  |

別添（工作物の構造方法）

（１）工作物概要及び構造概要

| 性能評価番号 |  | CIAS構評- |  | 性能評価年月日 |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 件名 |  | （件名は、工作物を表す名称として下さい。○○○新築工事等は不可です。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 | 一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 | 構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 者 | 監理 | 工作物の築造面積と性能評価対象部分の築造面積が異なる場合のみ記載して下さい。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ．工作物概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面 積 | 敷地面積 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築面積 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 築造面積 | m2 （性能評価対象： m2） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基準階面積 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 階 数 | 地上 | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下 | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔屋 | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高 さ | 軒の高さ | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作物の高さ | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高部の高さ | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基準階階高 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １階階高 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地階階高 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基礎底深さ | Ｇ.Ｌ － m |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 盤 | 設計用Ｇ.Ｌ | Ｇ.Ｌ － m |  |  | 設計用地下水位 |  |  | Ｇ.Ｌ－ m |  |
|  | 土 質 ・ Ｎ 値 ・ Ｖｓ 値 | Ｇ.Ｌ－ m | 地 層 |  | Ｎ 値 | Ｖｓ値 （m/s） |  |  | 極めて稀に発生する地震動に対する液状化の有無 |
|  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工学的基盤の位置 | Ｇ.Ｌ － m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液状化対策 | ○○工法による地盤改良 or 無(液状化を考慮した計算を行っている場合は具体的な計算方法等を記載して下さい。) |  |  |  |  |  |  |  |

別添－１

| Ⅱ．基礎構造の概要 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基礎の構造方法 及び形式 |  |  |
| 地盤の 許容応力度 |  | （杭基礎の場合は、不要。その場合、項目ごと表から削除して下さい。） （kN/m2） （kN/m2） |
| 最大接地圧 |  | （kN/m2） （kN/m2） |
| 杭種・杭径(先端 杭径)及び杭長 |  | （直接基礎の場合は、不要。その場合、項目ごと表から削除して下さい。） |
| 許容支持力 |  | （kN/本） （kN/m2） |
| 杭頭荷重 |  | （kN/本） （kN/m2） |
| Ⅲ．主体構造の概要 |  |  |
| 構造上の特徴 |  |  |
| 構造種別 骨組形式 |  | 上部構造：構造種別 骨組形式 下部構造：構造種別 骨組形式 |
| 耐力壁・その他 |  |  |
| 柱・はり 断面・材料 |  | 柱断面：mm はり断面：mm 鉄骨： （法第37条第二号の認定材料である場合は コンクリート： 大臣認定番号を記載して下さい。） 鉄筋： 鉄筋継手： |
| 柱・はり接合部 |  |  |
| 床形式 |  | － |
| 屋根形式 |  | － |
| 非耐力壁 | 外壁 |  |
|  | 内壁 |  |

別添－２

| Ⅳ．制振部材の概要 |  |
| --- | --- |
| 制振部材の種類 |  |
| 基数 |  |
| 形状・寸法 |  |
| 材料特性・基準値等 |  |
| メーカー名 | （法第37条第二号の認定材料である場合は、大臣認定番号も記載。） |

※複数メーカーの制振部材の使用を想定している場合は、それぞれの寸法・基準値等を記載して下さい。

また、複数の種類を混在して使用する場合は、それぞれ欄を分けて整理して下さい。

※制振部材を使用していない場合、Ⅳは不要

別添－３

（２）構造説明図

- 「（１）工作物概要及び構造概要」の後ろに、「（２）構造説明図」として、 構造図一式を添付して下さい。（用紙サイズはＡ３版でも結構です。） - ページは、「（１）工作物概要及び構造概要」からの通しページとして下さい。 - マージン（空白部）は、左15mm以上、上下・右は10mm以上とって下さい。 - 構造図一式の最初のページのみ、左上に「（２）構造説明図」と記載して下さい。 - 構造図一式において、「設計事務所名、図面作成者名、図面作成日」は削除して下さい。 - 構造図一式において、「件名」は性能評価書の件名と同一として下さい。 - 構造図一式において、「縮尺」はＡ３用紙（提出図面）にあわせた縮尺として下さい。 - 構造図の工作物概要において、「別添－１」の記載内容と整合して下さい。 - 使用する材料で大臣認定品がある場合は、必ず「認定番号」を記載して下さい。また、「同等品」という表現は、使用しないで下さい。

（２）構造説明図（←構造説明図の１枚目に忘れずに記載して下さい。）

10mm

15mm

※工作物概要において、「別添－１」の記載内容と整合

（構造図一式）

※「設計事務所名、図面作成者名、図面作成日」は削除

※ページ番号は通しページ

10mm

別添、別表、付表１～付表３の様式につきましては、担当職員に ご連絡いただければ、E-mailにて様式データを送付させていただきます。

§４．別表 作成要領

|  | (別表) 令第１３９条第１項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価の内容 令第１４０条第２項の認定に係る性能評価の内容 令第１４１条第２項の認定に係る性能評価の内容 |  |  |  |  |  |  | ◇(別表)は、 - 令第１３９条第１項第三号及び第四号ロ（これらの規定を令第１４０条第２項、令第１４１条第２項において準用する場合を含む。）に係る性能評価の内容 - 付表１、付表２、付表３ で構成されます。 - ページ打ちは、上記の２つを通しページ で 別表－１、別表－２、別表－３・・・ として下さい。 - 用紙サイズはＡ４版として下さい。 - 報告委員会後に、大臣認定申請用提出図書として使用いたします。 - 別表の様式（記載例）については、 ｐ１０～ｐ２１に示すとおりです。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 別表-１ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 別表-２ |  |  |  |  |  |

|  | 付表１．構造検討の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 別表-３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 別表-４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（別表）

建築基準法施行令第１３９条第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価の内容

| 評 価 基 準 | 検 討 結 果 |
| --- | --- |
| １．長期荷重に対する安全性 |  |
| (1)工作物の各部分の固定荷重及び積載荷重その他の実況に応じた荷重及び外力（多雪区域における積雪荷重、土圧、温度変化に伴う荷重、材料の収縮等に伴う荷重等）によって工作物の構造耐力上主要な部分に損傷が生じないことを確かめていること。 (2)損傷が生じないことは、建築基準法施行令（以下「令」という。）第82条第一号から第三号までに定める方法又はこれに準ずる方法により確かめていること。コンクリート系構造については、耐久性上有害なひび割れが生じないことを確かめていること。 | (1)固定荷重、積載荷重及び○○○を考慮して求めた長期荷重に対して、工作物の構造耐力上主要な部分に損傷が生じないことを確かめている。 (2)上記(1)において損傷が生じないことを令第82条第一号から第三号までに定められた方法に基づき、許容応力度計算を行うことにより確かめている。 |
| ２．積雪荷重に対する安全性 |  |
| (1)工作物に作用する積雪荷重について、平成12年建設省告示第1461号（以下「告示」という。）第二号に定められた方法によって構造計算を行っていること。 (2)所定の荷重下で損傷を生じないことは、令第82条第一号から第三号までに定められた方法又はこれに準ずる方法により確かめていること。 (3)上記(1)及び(2)に規定する構造計算は、融雪装置その他積雪荷重を軽減するための措置を講じた場合には、その効果を考慮して積雪荷重を低減して行うことができる。この場合において、その出入口又はその他見やすい場所に、その軽減の実況その他必要な事項を表示すること。 | (1)告示第二号に定められた方法に基づき、令第86条に規定される方法によって、垂直積雪量xxm、単位荷重xxN/cm/m2より積雪荷重xxxN/m2を求め構造計算を行っている。 (2)上記(1)で求めた積雪荷重を固定荷重、積載荷重に加え、許容応力度計算を行い、各部に生じる力が短期許容応力度以内であることを確認することにより、損傷が生じないことを確かめている。 (3)本工作物においては該当しない。 |
| ３．風圧力に対する安全性 |  |
| (1)工作物に作用する風圧力について、告示第三号に定められた方法によって構造計算を行っていること。ただし、同号ロ及び(3)については、評価員が必要と認めた場合に限る。 (2)所定の荷重下で損傷を生じないことは、告示第三号イに定められた方法によって工作物の構造耐力上主要な部分が許容変形（仕上げ材を含めて軽微な修復で元の状態に復帰する程度の変形）以内であることを確かめていること。 (3)所定の荷重下で倒壊・崩壊等を生じないことは、告示第三号ロに定められた方法によって工作物の構造耐力上主要な部分が概ね弾性的な挙動を示す範囲にあることを確かめていること。ただし、部分的に塑性域に入った場合でも、風圧力の継続時間内に進行性の変形を生じないことが確かめられた場合においてはこの限りでない。 (4)上記(2)及び(3)において、直交方向の振動、ねじれ振動及び構造部材の疲労を適切に考慮していること。 | (1)告示第三号に定められた方法に基づき、地表面粗度区分○、基準風速V0＝○m/sとして風圧力を求め構造計算を行っている。 (2)上記(1)で求めた風圧力が一次設計用地震力（工作物の各部に生じる応力が短期許容応力度以内となる地震力）以下（最大でxx%）であることより、損傷を生じないことを確かめている。 (3) (4) |

別表－１

| ４．地震力に対する安全性 |  |
| --- | --- |
| 工作物に作用する地震力について告示第四号に定められた方法によって構造計算を行っていることを次の各項によって評価する。ただし、地震の作用による工作物への影響が暴風、積雪、その他の地震以外の荷重及び外力の作用による影響に比べ小さいことが確かめられた場合にあっては、この限りでない。 4.1水平方向入力地震動の設定 (1)告示第四号イに定められた解放工学的基盤における加速度応答スペクトルをもち、建設地表層地盤による増幅を適切に考慮して作成した地震波（以下「告示波」という。）を設計用入力地震動とする。この場合、告示第四号イに定められた継続時間等の事項を満たし、位相分布を適切に考慮して作成した3波以上を用いること。 (2)告示第四号イただし書により、建設地周辺における活断層分布、断層破壊モデル、過去の地震活動、地盤構造等に基づいて、建設地における模擬地震波（以下「サイト波」という。）を適切に作成した場合は、前項の告示波のうち極めて稀に発生する地震動に代えて設計用入力地震動として用いることができる。この場合、位相分布等を適切に考慮して作成した3波以上（告示波を併用する場合は、告示波との合計で3波以上）を用いること。 (3)上記(1)及び(2)の何れの場合においても、作成された地震波が適切なものであることを確かめるため、次の地震波も設計用入力地震動として併用する。すなわち、過去における代表的な観測地震波のうち、建設地及び工作物の特性を考慮して適切に選択した3波以上について、その最大速度振幅を0.25m/s、0.5m/sとして作成した地震波を、それぞれ稀に発生する地震動、極めて稀に発生する地震動とする。なお、上記の最大速度振幅の値は令第88条第1項に定められたZを乗じた値とすることができる。 4.2応答解析に用いる工作物の振動系モデルの設定 (1)工作物の振動系モデルは、工作物の構造方法、振動性状によって工作物の各部分に生じる力及び変形を適切に把握できるように設定されていること。この場合において、特定の部材への応答値を直接評価することが適当な構造方法、振動性状を有する工作物の場合には、その目的に適した振動系モデルが設定されていること。 (2)工作物と地盤の動的相互作用が工作物の振動性状に与える影響が大きいと推定される基礎構造を有している場合には、その影響を適切に考慮できる振動系モデルが設定されていること。 (3)振動系モデルの復元力特性及び減衰特性は、工作物の構造方法及び振動性状を適切に反映したものであること。 | 4.1水平方向入力地震動の設定 (1)入力地震動は、告示第四号イに定められた解放工学的基盤における加速度応答スペクトルより、建設地表層地盤による増幅を考慮した模擬地震動を作成している。稀に発生する地震動、極めて稀に発生する地震動として、JMA KOBE 1995 NS、HACHINOHE 1968 EW、一様乱数の位相特性を考慮して作成した3波を、それぞれ採用している。 (2)建設地周辺における断層や過去の地震活動度等を考慮して地震震源（断層モデル：1923年関東地震）を想定して作成した模擬地震動を設定している。 (3)過去における代表的な観測地震波として、EL CENTRO 1940 NS、TAFT 1952 EW、HACHINOHE 1968 EWの3波を最大速度振幅を0.25m/s、0.5m/sとして作成した地震波を、それぞれ稀に発生する地震動、極めて稀に発生する地震動として採用している。 4.2応答解析に用いる工作物の振動系モデルの設定 (1) (2) (3) |

別表－２

| 4.3水平方向地震力に対する応答計算 (1)工作物の各応答値は、入力地震動を受ける振動系モデルについての運動方程式を適切な方法によって解くことにより求めていること。 (2)工作物の平面直交主軸2方向のそれぞれに地震動が加わった場合の応答を別途に求めていること。また、2方向同時に地震動が加わった場合の応答又は主軸に対して45度方向に地震動が加わった場合の応答の影響を適切な方法によって評価していること。 (3)上下方向の地震動の影響を水平方向地震動との同時性の関係を考慮して、また工作物の規模及び形態を考慮して適切に評価していること。 (4)平面的に長大な寸法をもつ工作物等、入力地震動の位相差の影響を受けるおそれのある規模及び形態をもつ工作物に対しては、その影響を適切な方法によって考慮していること。 (5)鉛直方向の荷重に対する水平方向変形の影響を適切に考慮していること。 4.4評価判定クライテリア (1)損傷限界 稀に発生する地震動によって、工作物の部分に損傷が生じないことが次のイ及びロの方法によって確かめられていること。 イ.構造耐力上主要な部分の変形によって工作物の部分に著しい損傷が生じるおそれのないことを確かめた場合にあっては、この限りでない。 ロ.工作物の構造耐力上主要な部分に生じる応力が短期許容応力度以内であるか、又は地震後に有害なひび割れ又はひずみが残留しないことを確かめること。ただし、制振部材（告示第三号イに規定するもの。以下同じ。）にあっては、この限りではない。 (2)倒壊、崩壊限界 極めて稀に発生する地震動によって、工作物が倒壊、崩壊等しないことが次のイの方法によって確かめられていること。 イ.工作物の構造耐力上主要な部分が弾性的な挙動を示す範囲にあることを確かめること。ただし、部分的に塑性域に入った場合でも、工作物が倒壊・崩壊等しないことが確かめられた場合にあっては、この限りではない。 | 4.3水平方向地震力に対する応答計算 (1)工作物の各応答値は、設定した振動系モデルに対する運動方程式をNewmark-β法（β=1/4）を用いた数値積分法により時刻歴応答解析を行うことにより求めている。 (2) (3) (4)工作物の平面規模はxxm×xxmと比較的小さく、地盤も平行成層であることから、位相差の影響は小さいと判断している。 (5) 4.4評価判定クライテリア (1)損傷限界 以下の確認を行うことにより、稀に発生する地震動によって損傷が生じないことを確かめている。 - 工作物の構造耐力上主要な部分が弾性限耐力以内であり、構造耐力上主要な部分の変形によって工作物の部分に著しい損傷が生じるおそれのないことを確かめている。 ロ.各部材に生じる応力は、短期許容応力度以内である。 (2)倒壊、崩壊限界 以下の確認を行うことにより、極めて稀に発生する地震動によって、倒壊、崩壊等しないことを確かめている。 イ.工作物の構造耐力上主要な部分が弾性限耐力以内であることを確かめている。 |
| --- | --- |

別表－３

| 4.5高さが60mを超える工作物の部分（以下「高層部」という。）と地階を除く階数が3以下、かつ、高さが20m以下の工作物又は建築物の部分（以下「中低層部」という。）がエキスパンション・ジョイントを介して一体となる中低層部又は特殊な材料及び特殊な構造方法を用いた高さが60m以下の工作物 高層部と中低層部がエキスパンション・ジョイントを介して一体となる中低層部又は特殊な材料及び特殊な構造方法を用いた高さが60m以下の工作物で、次に掲げる基準に該当する場合にあっては、4.1から4.4までの規定は適用しないことができる。 (1)①高層部と中低層部がエキスパンション・ジョイントを介して一体となる中低層部にあっては、当該高層部と中低層部の連成振動モデルにより応答解析を行い、地震動による相互の影響が小さいことが確かめられたものであるとともに、下記(2)及び(3)によって検証することについて、評価員又は評価員から構成される委員会の承認を得ること。 ②特殊な材料及び特殊な構造方法を用いた高さが60m以下の工作物は、８．により耐力及び靱性その他の工作物の構造特性に影響する力学特性値が明らかであること。 (2)告示第四号イに規定する稀に発生する地震動と同等以上の効力を有する地震力によって工作物が損傷しないことについては、令第88条第1項及び第2項に基づく地震力又は令第82条の5第三号ハに基づく地震力等により、確かめたものであること。 (3)告示第四号イに規定する極めて稀に発生する地震動と同等以上の効力を有する地震力によって工作物が倒壊、崩壊等しないことについては、令第88条第1項及び第3項に基づく地震力又は令第82条の5第五号ハに基づく地震力等により、確かめたものであること。 | 4.5本工作物においては該当しない。 |
| --- | --- |

別表－４

| ５．荷重の組合せ |  |
| --- | --- |
| 積雪荷重、風圧力又は地震力に対する安全性を検討する場合には１．に規定する荷重及び外力との組合せを適切に考慮していること。 | 積雪荷重、風圧力及び地震力に対する安全性の検討において、１．に規定する荷重及び外力との組合せを適切に考慮している。 |
| ６．長期荷重に対する使用性 |  |
| 構造耐力上主要な部分である構造部材が、１．に規定する実況に応じた荷重及び外力による変形又は振動によって、工作物の使用上の支障が生じないことを確かめていること。 | １．に規定する荷重及び外力による変形並びに振動に対し、○○○確認することにより、工作物の使用上の支障が生じないことを確かめている。 |
| ７．外装材等の安全性 |  |
| 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることが、次のイ及びロの方法により確かめられていること。 イ.告示第三号イに定めた暴風及び稀に発生する地震動に対しては損傷を生じず、告示第三号ロに定めた暴風及び極めて稀に発生する地震動に対しては脱落しないことを、３．及び４．に定める方法による構造計算に用いた応答値に基づき確かめていること。 ロ.平成12年建設省告示第1458号に定める方法に基づき、風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめていること。 | 以下の確認を行うことにより、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめている。 イ．告示第三号イに定める暴風及び稀に発生する地震動に対して、外装材等が○○○であることを確認することにより、損傷が生じないことを確かめている。 告示第三号ロに定める暴風及び極めて稀に発生する地震動に対する最大変形角1/xxxにおいて、外装材等が脱落しないことを確かめている。 ロ．告示第1458号に定める方法に基づき、外装材及び帳壁のガラスについて構造耐力上の安全性を確かめている。なお、このときの設計基準風速はx.xxV0（再現期間xxx年）によるものとしている。 |

別表－５

| ８．特殊な材料及び特殊な構造方法 |  |
| --- | --- |
| 前各号の構造計算が、次に掲げる基準に適合していることを確かめること。 イ．工作物のうち令第3章第3節から第7節の2までの規定に適合しない構造方法とした部分（当該部分が複数存在する場合にあっては、それぞれの部分）について、当該部分の耐力及び靭性その他の工作物の構造特性に影響する力学特性値が明らかであること。 ロ．イの力学特性値を確かめる方法は、次のいずれかに定める方法によること。 ①当該部分及びその周囲の接合の実況に応じた加力試験 ②当該部分を構成するそれぞれの要素の剛性、靭性その他の力学特性値及び要素相互の接合の実況に応じた力及び変形の釣合いに基づく構造計算 ハ．構造計算を行うに当たり、構造耐力に影響する材料の品質及び品質管理が適切に考慮されていること。 | イ． ロ． ハ．本工作物においては、以下の特殊な材料が用いられており、何れも法第37条第二号の認定を受けたものを用いることとしている。 ・低降伏点鋼（MSTL－0000） ・JIS A 5308以外（呼び強度40N/mm2を超える）のコンクリート |
| ９．特殊な装置等 |  |
| (1)構造耐力上主要な部分に構造安全性に関連して作用する特殊な装置を用いる場合には、その装置が工作物の設計において想定したとおりの特性又は機能を有するものであり、かつ、その特性又は機能を維持するために適切な維持管理がなされるものであること。 (2)エキスパンション・ジョイントを設ける場合には、工作物の設計において想定したとおりの特性又は機能を有するものであることを確かめていること。 | （１）本工作物においては該当しない。 特別な維持管理を必要とする場合のみ記入して下さい。また、付表３を添付して下さい。 （２）本工作物においては該当しない。 |

構造検討の概要は付表１、地震応答解析に用いた復元力の概要は付表２、設備・維持管理概要は付表３に示すとおりである。

別表－６

付表１．構造検討の概要

| Ⅰ．耐風設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設計風圧力 |  |  |  | 基準風速Ｖo＝ m/s （地表面粗度区分 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 告示第1461号第三号イに基づく風圧力（ 階 方向） kN 告示第1461号第三号ロに基づく風圧力（ 階 方向） kN （設計用せん断力の ％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ．耐震設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計用せん 断力係数 |  |  |  | 最下階（ 階） |  |  |  | 基準階（ 階） |  |  | 最上階（ 階） |  |  |
|  |  |  | Ｘ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ｙ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分布形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地震力 分担率 |  |  |  | 最下階（ 階） |  |  |  | 基準階（ 階） |  |  | 最上階（ 階） |  |  |
|  |  |  |  | ラーメン | 耐力壁 |  |  | ラーメン |  | 耐力壁 | ラーメン |  | 耐力壁 |
|  |  |  | Ｘ方向 | ％ | ％ |  |  | ％ |  | ％ | ％ |  | ％ |
|  |  |  | Ｙ方向 | ％ | ％ |  |  | ％ |  | ％ | ％ |  | ％ |
| 地下部分の水平震度Ｋ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ．採用地震波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地震波 |  |  |  | 稀に発生する地震動 |  |  |  |  |  | 極めて稀に発生する地震動 |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大加速度 （m/s2） |  |  | 最大速度 （m/s） |  |  | 最大加速度 （m/s2） |  | 最大速度 （m/s） |  |
| Ⅳ．置換振動系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 質点数振動型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固有周期 |  |  |  | Ｘ方向 |  |  |  |  | Ｙ方向 |  |  |  |  |
|  |  | T1（秒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T2（秒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T3（秒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅴ．地震応答解析結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 稀に発生する地震動 |  |  |  |  | 極めて稀に発生する地震動 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ｘ方向 |  | Ｙ方向 |  |  | Ｘ方向 |  |  | Ｙ方向 |  |
| 上 部 構 造 | 最大層間変形角 |  |  | （地震波） |  | （地震波） |  |  | （地震波） |  |  | （地震波） |  |
|  | 最大層間変位 （mm） |  |  | （地震波） |  | （地震波） |  |  | （地震波） |  |  | （地震波） |  |
|  | 最大塑性率 |  |  | （地震波） |  | （地震波） |  |  | （地震波） |  |  | （地震波） |  |
|  | 最大軸耐力比 |  |  | （地震波） |  | （地震波） |  |  | （地震波） |  |  | （地震波） |  |
| 偏心の影響 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別表－７

付表２．地震応答解析に用いた復元力の概要

| Ⅰ．振動モデル一覧 |  |
| --- | --- |
| 稀に発生する地震動に対する解析 | 極めて稀に発生する地震動に対する解析 |
| ■上部構造 ■基礎・地盤モデル | ■上部構造 ■基礎・地盤モデル |

別表－８

| Ⅱ．基本振動系モデル |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 稀に発生する地震動に対する解析 | 極めて稀に発生する地震動に対する解析 |
| (1)質点数 | ・3質点 ・塔屋、地下階とも各階1質点としている。 | ・3質点 ・塔屋、地下階とも各階1質点としている。 |
| (2)地震動の入力位置 | ・地下1階床位置 | ・地下1階床位置 |
| (3)振動系モデルの名称と概要 | ・曲げせん断型モデル 水平力に対する応力解析に用いたモデルにより、剛性マトリクス（フルマトリクス）を作成している。 | ・等価せん断型モデル 設計用地震力による各層の層せん断力を層間変位で除した剛性を等価せん断剛性として、せん断型モデルに置換している。 |
| (4)入力位置以下の変形 （地下階、地盤・基礎階の変形等） | ・固定 ただし、ロッキング・スウェイを考慮したモデルについても検討を行っている。 | ・固定 |
| (5)減衰マトリックス （減衰定数、部位別減衰の場合は減衰定数相当係数） | ・種類：内部粘性型 ・減衰マトリクスの作成方法 [C]=・・・・ [C]：減衰マトリクス ○：・・・・ ○：・・・・ | ・種類：内部粘性型 ・減衰マトリクスの作成方法 [C]=・・・・ [C]：減衰マトリクス ○：・・・・ ○：・・・・ |
| (6)固有周期 （１次～３次） | ・Ｘ方向 ・Ｙ方向 T1： 秒 T1： 秒 T2： 秒 T2： 秒 T3： 秒 T3： 秒 | ・Ｘ方向 ・Ｙ方向 T1： 秒 T1： 秒 T2： 秒 T2： 秒 T3： 秒 T3： 秒 |

別表－９

| Ⅲ．基本振動系モデルの復元力特性 |  |
| --- | --- |
| (1)スケルトンカーブの形 | ・Tri-linear型 |
| (2)スケルトンカーブの設定方法 | ・鉄骨をラーメン部分と鋼板耐震壁に分け、以下により設定している。 （図１） ・ＱR1：各層でラーメン部材のいずれかが降伏応力に達するときの負担せん断力 ・ＱR2：各層で上下の梁（又は柱）に塑性ヒンジが発生し、平衡状態に達したときの柱のせん断の和 ・ＱＷ：各層の鋼板耐震壁のせん断降伏 ・Ｑ１：各層の弾性限耐力 ・Ｑ２：各層の保有水平耐力（ＱR2＋ＱＷ） ・初期剛性：設計用地震力による各層の層せん断力／層間変位 ・第２分枝剛性：ラーメン部分の第２分枝剛性をＫR2＝ＫR1／３とし、壁の剛性と累加して得られた折線を図１に示す方法で単純化して設定している。 |
| (3)各分枝剛性の初期剛性に対する比率 | ・短辺方向：Ｋ２＝0.7～0.9Ｋ１、Ｋ３＝0.01～0.02Ｋ１ ・長辺方向：Ｋ２＝0.6～0.8Ｋ１、Ｋ３＝0.01～0.02Ｋ１ |
| (4)塑性率の定め方 | ・塑性率の基点はスケルトンカーブの１第１折点としている。 ・中間層の荷重増分解析結果では、図の第２折点（δ２′）に対応する変形での部材塑性率の最大値は3.0程度であり層塑性率の約２倍である。 |
| (5)履歴法則 | ・Tri-linear型 （図２） |

別表－１０

Ⅳ．復元力特性の妥当性の検討

・鋼板耐震壁の復元力特性は、以前行った実験結果に基づき設定している。 ・中間階及び下層階について、層を切り出したモデルの荷重増分解析を行い、Ⅲ項の方法による図１のスケルトンカーブとの比較を行った。その結果、最大応答変位以下の範囲では、荷重～変形関数がほぼ一致することが確認されている。 ・等価曲げせん断型モデルによる最大応答値（層間変位及び層せん断力）が基本振動系モデルによるものとほぼ等しいことを確認している。この結果からも、基本振動系モデルの復元力特性は実用的には妥当なものと判断している。

別表－１１

付表３．設備・維持管理概要

| Ⅰ．設備配管概要 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電気設備 |  |  |  |  |  |  |
| 給水設備 |  | 特別な維持管理を必要とする場合のみ作成して下さい。 |  |  |  |  |
| 排水設備 |  |  |  |  |  |  |
| ガス設備 |  |  |  |  |  |  |
| ・・・・ |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ．維持管理概要 |  |  |  |  |  |  |
| 維持管理体制 |  |  |  |  |  |  |
| 点 検 の 時 期 | 定期点検 |  |  |  |  |  |
|  | 応急点検 |  |  |  |  |  |
|  | 詳細点検 |  |  |  |  |  |
| 点 検 の 検 査 項 目 及 び 検 査 方 法 | 検査対象 （主なもの） | 検査項目 | 点検種別 |  |  | 検査方法 |
|  |  |  | 定期点検 | 応急点検 | 詳細点検 |  |
|  | 設備配管 |  |  |  |  |  |
|  | エキスパンション部 |  |  |  |  |  |
|  | 建物外周部 |  |  |  |  |  |
|  | ・・・・ |  |  |  |  |  |
|  | ・・・・ |  |  |  |  |  |

別表－１２

§５．追加検討資料 作成要領

以下の項目についてＡ４版で一冊にまとめて下さい。

■表　紙（可能であれば背表紙にも同じものを記入して下さい。）

①委員会名、②件名、③資料名（追加検討資料）、④日付（報告委員会の日付）、

⑤申請者名（会社名）、⑥設計者名（会社名）

■目　次

１．工作物概要図

→パース、基準伏図、軸組図（代表的な２面程度）

２．追加検討項目一覧表

→下記の書式例を参考にＡ４版横使いにて作成して下さい。

３．追加検討資料

４．訂正事項

→申請時の性能評価用提出図書（概要書）からの訂正箇所が分かるようにして下さい。

５．指摘事項回答書

→受付委員会及び部会における指摘事項回答書

追加検討項目一覧表（書式例）

| 検討項目 | 検討内容 | 検討結果 | 変更内容 | ページ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

§６．大臣認定申請用提出図書 作成要領

１．大臣認定申請用提出図書の体裁について

・ファイル綴じでご提出下さい。表紙及び背表紙の文字のレイアウトは、下図に示したとおりに作成して下さい。

＜表紙＞

＜背表紙＞

性能評価番号

性能評価番号

委員会名

委員会名

案件名

案件名

性能評価年月日

申請者名

設計者名

性能評価年月日

申請者名

設計者名

２．大臣認定申請用提出図書の構成

・性能評価申請書（写）

・パース又は模型写真

・目次

・別添（１）工作物概要及び構造概要

（２）構造説明図

・別表（付表１、付表２及び付表３まで）

・§２に示す性能評価用提出図書（概要書）

（１）工作物設計概要書

（２）構造計画概要書

（３）構造設計概要

（４）地盤調査概要

（５）時刻歴応答解析概要

（６）その他

・追加検討資料（本要領§５参照）

・指摘事項回答書

３．必要部数：１部

※なお、別添の（１）工作物概要及び構造概要及び（２）構造説明図

別表、付表１、付表２、付表３

を片面印刷・バラ(ホチキス留め等は行わない)で別途ご提出下さい。

§７．最終版図書 作成要領

１．最終版図書の体裁について

・黒表紙の金文字製本として下さい。見開き製本の出来ない大きい図面（青焼きは避けて下さい）等は折り込んで下さい。表紙及び背表紙の文字のレイアウトは、下図に示したとおりに作成して下さい。

＜表紙＞

＜背表紙＞

性能評価番号

性能評価番号

委員会名

委員会名

案件名

（最終版）

案件名

（最終版）

性能評価年月日

申請者名

設計者名

性能評価年月日

申請者名

設計者名

２．最終版図書の構成

・§６．大臣認定申請用提出図書作成要領の２に定める内容と同じ。

ただし、性能評価書の表紙（写）を入れて下さい。

３．必要部数：２部

※最終版図書につきましては、大臣認定申請後概ね１週間以内に事務局までご提出下さい。

§８．提出図書作成要領（設計変更）

１．提出図書の一覧

- 受付委員会１週間前

| 提出図書 | 備考 |
| --- | --- |
| ①性能評価申請書 | ・１部 |
| ②性能評価用提出図書（概要書） ◇ 性能評価申請書（写） ◇ パース又は模型写真 ◇ 目次 ◇ 別添（構造説明図除く） ◇ 別表 ◇ 設計変更の概要※ | ・１部 |

- 受付委員会前営業日

| 提出図書 | 備考 |
| --- | --- |
| ①性能評価用提出図書（概要書） 構成は、上表の②の図書と同じ | ・１２部 委員会用として使用いたします。 |
| ②性能評価用提出図書（概要書） ◇ 性能評価申請書（写） ◇ パース又は模型写真 ◇ 目次 ◇ 別添 ◇ 別表 ◇ 設計変更の概要※ ◇ 設計変更に関する検討資料 （１）工作物設計概要書 （２）構造計画概要書 （３）構造設計概要 （４）地盤調査概要 （５）時刻歴応答解析概要 （６）その他 | ・４部 部会用として使用いたします。ただし、左記（１）～（６）の資料においては、変更がない項目は省略しても結構です。 |
| ③性能評価用提出図書（構造計算書） | ・１部 変更がない項目は省略しても結構です。 |

- 報告委員会前営業日

| 提出図書 | 備考 |
| --- | --- |
| ①追加検討資料 | ・１２部 §５．追加検討資料作成要領に定める内容参照（ただし、設計変更の概要※を含む。） |
| ②別添（構造説明図除く） | ・１部 片面印刷・バラ（ホチキス留め等は行わない）でご提出下さい。 |
| ③別表（付表１、付表２及び付表３まで） | ・１部 片面印刷・バラ（ホチキス留め等は行わない）でご提出下さい。 |

- 報告委員会後数日後

| 提出図書 | 備考 |
| --- | --- |
| ①性能評価用提出図書（概要書） ◇ 性能評価申請書（写） ◇ パース又は模型写真 ◇ 目次 ◇ 別添 ◇ 別表 ◇ 設計変更の概要※ ◇ 設計変更に関する検討資料 （１）工作物設計概要書 （２）構造計画概要書 （３）構造設計概要 （４）地盤調査概要 （５）時刻歴応答解析概要 （６）その他 ◇ 追加検討資料 ◇ 指摘事項回答書 | ・１部 大臣認定申請用提出図書として使用いたしますので、ファイル綴じでご提出下さい。ただし、左記（１）～（６）の資料においては、変更がない項目は省略しても結構です。 |
| ②別添の（１）建築物概要及び構造概要 及び（２）構造説明図 別表、付表１、付表２、付表３ | ・各１部 片面印刷・バラ（ホチキス留め等は行わない）でご提出下さい。 |

※設計変更の概要について、以下の項目について簡潔にまとめた資料をご用意下さい。なお、①及び②につきましては、下記の記載要領及び次ページの記載例を参考にご用意下さい。

①設計変更の概要の表

②該当箇所の設計変更前後の対比図面

（対比図面には、下記の設計変更の内容の項目番号と同番号を付すこと）

③変更部分の床面積とその算定方法

＜記載要領＞

（１）大臣認定番号

・大臣認定申請の状況について、記載して下さい。

例）大臣認定未申請

大臣認定申請中

大臣認定取得済み→大臣認定番号・認定年月日を記載して下さい。

（大臣認定を取得済みの場合は、認定書の写しを添付して下さい。）

（２）変更項目

・変更する該当範囲（階、通り）、部位（柱、梁等）、変更の内容（○○○の追加、○○○削除、変更等）を記載

（３）設計変更の内容

・具体的（定量的）な変更内容を記載

（４）設計変更に対する検討内容及び結果の概要

・検討した内容の方針、結果概要のみ記載

| 〈記載例〉 設計変更の概要 件名： 性能評価番号：CIAS構評- 性能評価年月日：平成 年 月 日 大臣認定番号： 大臣認定年月日：平成 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 変更項目 | 設計変更の内容 |  | 設計変更に対する 検討内容及び結果の概要 |  |
|  | 5階の一部の柱の断面及び配筋変更 | ① | C1柱の断面変更 □500×500×22mm →□500×500×16mm | 静的弾塑性解析及び時刻歴応答解析を行い安全であることを確認した。 |  |
|  |  | ② | C2柱の配筋変更 主筋18-D32 →16-D32 |  |  |
|  | 6階の一部の梁の断面変更 | ③ | G1梁の断面変更 H700×250×14×25mm →H700×250×12×22mm | 静的弾塑性解析及び時刻歴応答解析を行い安全であることを確認した。 |  |
|  |  | ④ | G2梁の断面変更 H700×300×14×25mm →H700×300×12×22mm |  |  |
|  | 1階の階高変更 | ⑤ | 3000mm→3500mm | 静的弾塑性解析及び時刻歴応答解析を行い安全であることを確認した。 |  |

２．最終版図書の構成

・§７．最終版図書作成要領に定める内容参照。

ただし、変更がない項目は省略しても結構です。

§９．提出図書作成要領（軽微な設計変更）

１．提出図書の一覧

- 受付委員会１週間前

| 提出図書 | 備考 |
| --- | --- |
| ①性能評価申請書 | ・１部 |
| ②性能評価用提出図書（概要書） ◇ 性能評価申請書（写） ◇ パース又は模型写真 ◇ 目次 ◇ 別添（構造説明図除く） ◇ 別表 ◇ 軽微な設計変更の概要※ | ・１部 |

- 受付委員会前営業日

| 提出図書 | 備考 |
| --- | --- |
| ①性能評価用提出図書（概要書） 構成は、上表の②の図書と同じ | ・１２部 委員会用として使用いたします。 |
| ②性能評価用提出図書（概要書） ◇ 性能評価申請書（写） ◇ パース又は模型写真 ◇ 目次 ◇ 別添 ◇ 別表 ◇ 軽微な設計変更の概要※ ◇ 軽微な設計変更に関する検討資料 | ・３部 部会用として使用いたします。 |

- 報告委員会前営業日

| 提出図書 | 備考 |
| --- | --- |
| ①性能評価用提出図書（概要書） ◇ 性能評価申請書（写） ◇ パース又は模型写真 ◇ 目次 ◇ 別添（構造説明図除く） ◇ 別表 ◇ 軽微な設計変更の概要※ ◇ 軽微な設計変更に関する検討資料 ◇ 指摘事項回答書 | ・１２部 委員会用として使用いたします。 |
| ②別添（構造説明図除く） | ・１部 片面印刷・バラ（ホチキス留め等は行わない）でご提出下さい。 |
| ③別表（付表１、付表２及び付表３まで） | ・１部 片面印刷・バラ（ホチキス留め等は行わない）でご提出下さい。 |

- 報告委員会後数日後

| 提出図書 | 備考 |
| --- | --- |
| ①性能評価用提出図書（概要書） ◇ 性能評価申請書（写） ◇ パース又は模型写真 ◇ 目次 ◇ 別添 ◇ 別表 ◇ 軽微な設計変更の概要※ ◇ 軽微な設計変更に関する検討資料 ◇ 指摘事項回答書 | ・１部 大臣認定申請用提出図書として使用いたしますので、ファイル綴じでご提出下さい。 |
| ②別添の（１）建築物概要及び構造概要 及び（２）構造説明図 別表、付表１、付表２、付表３ | ・各１部 片面印刷・バラ（ホチキス留め等は行わない）でご提出下さい。 |

※軽微な設計変更の概要について、以下の①及び②につきましては、下記の記載要領及び次ページの記載例を参考に資料をご用意下さい。

①軽微な設計変更の概要の表

②該当箇所の設計変更前後の対比図面

（対比図面には、下記の軽微な設計変更の内容の項目番号と同番号を付すこと）

＜記載要領＞

（１）大臣認定番号

・大臣認定申請の状況について、記載して下さい。

例）大臣認定未申請

大臣認定申請中

大臣認定取得済み→大臣認定番号・認定年月日を記載して下さい。

（大臣認定を取得済みの場合は、認定書の写しを添付して下さい。）

（２）変更項目

・変更する該当範囲（階、通り）、部位（スラブ、小梁等）、変更の内容（○○○の追加、○○○削除、変更等）を記載

（３）軽微な設計変更の内容

・具体的（定量的）な変更内容を記載

（４）軽微な設計変更に対する検討内容及び結果の概要

・検討した内容の方針、結果概要のみ記載

| 〈記載例〉 軽微な設計変更の概要 件名： 性能評価番号：CIAS構評- 性能評価年月日：平成 年 月 日 大臣認定番号： 大臣認定年月日：平成 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 変更項目 | 軽微な設計変更の内容 |  | 軽微な設計変更に対する 検討内容及び結果の概要 |  |
|  | 5階の一部の床の断面及び配筋変更 | ① | S1スラブの断面変更 t=200mm→190mm | スラブ及び小梁の断面検定を行い安全であることを確かめた。また、周辺フレームも安全であることを確かめた。 5階の重量が0.1％減少及び6階の重量が0.1％増加で、工作物の応答性状に与える影響が小さい軽微な変更と判断した。 |  |
|  |  | ② | S2スラブの配筋変更 D10@200→D13@200 |  |  |
|  | 6階の一部の小梁の断面変更 | ③ | B1小梁の断面変更 H700×250×12×22mm →H700×250×14×25mm |  |  |
|  |  | ④ | B2小梁の断面変更 H700×300×12×22mm →H700×300×14×25mm |  |  |
|  | タワークレーン用の基礎小梁の追加 | ⑤ | X1-2、Y2-3間に基礎小梁2本追加 | 基礎小梁及び基礎小梁が取り付く基礎梁の断面検定を行い安全であることを確かめた。 |  |

２．最終版図書の構成

・§７．最終版図書作成要領に定める内容参照。